- Hi3516CV610 SDK编译(ubuntu22.04)

1.虚拟机梯子

Step1.下载tun2socks

wget https://github.com/xjasonlyu/tun2socks/releases/download/v2.5.2/tun2socks-linux-amd64.zip

unzip tun2socks-linux-amd64.zip

chmod +x tun2socks-linux-amd64

Step2.创建tun0

sudo ip tuntap add dev tun0 mode tun

Step3.开启tun0

sudo ip link set tun0 up

sudo ip addr add 198.18.0.1/15 dev tun0

Step4.确保到代理优先级最高(192.168.88.141是windows机器IP 192.168.88.1是网关)

sudo ip route add 192.168.88.141 via 192.168.88.1 dev ens32

Step5.开tun2socks(使用windows机器的v2rayN作为代理服务器)

sudo ./tun2socks-linux-amd64 --device tun0 --proxy socks5://192.168.88.141:10808

Step6.设置流量都走tun0转发

sudo ip route add default dev tun0 metric 1

Step7.禁用V6(防止V6干扰)

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1

2.部署SDK

1)部署前依赖安装

sudo dpkg-reconfigure dash		选择no		确保默认使用bash

更新

sudo apt update

安装依赖（不要开梯子）

sudo apt-get install make libc6-i386 lib32z1 lib32stdc++6 libncurses5-dev ncurses-term libncursesw5-dev g++ u-boot-tools texinfo gawk libssl-dev openssl bc p7zip-full gperf bison flex diffutils git unzip libffi-dev libtool libfreetype6 fakeroot autopoint po4a python3-pip wget libmpc-dev zlib1g-dev liblzo2-dev uuid-dev pkg-config automake texlive python3-pip

切换到root身份，创建动态库加载文件

sudo bash

echo "" > /etc/ld.so.preload

安装pip库

sudo pip3 install wheel pycryptodome pyelftools cryptography

设置python3为默认python

sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python

导入pkg配置文件位置

export PKG_CONFIG_PATH="$PKG_CONFIG_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ pkgconfig"

2)部署交叉编译工具链(musl)

工具链是gcc-20250305-arm-v01c02-linux-musleabi.tgz在压缩文件SMP_Linux_GCC_musl.rar中

拷贝文件到ubuntu的home目录下，然后解压

tar xvf gcc-20250305-arm-v01c02-linux-musleabi.tgz

cd gcc-20250305-arm-v01c02-linux-musleabi

安装工具链

sudo ./install_gcc_toolchain.sh

加载工具链(每一次要编译之前都要加载，随着命令行退出而退出)

source /etc/profile

3)部署SDK源码

源码是Hi3516CV610R001C01SPC020 2025年发布的 020版本 在压缩文件SMP_Linux_GCC_musl.rar中SMP_Linux_GCC_musl\01.software\board\

拷贝文件到ubuntu的home目录下，然后解压

tar xvf Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0.tgz

进入SDK目录

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0

解压SDK源码

sudo ./sdk.unpack

SDK目录下u-boot文件夹中u-boot是bootloader的源码，此SDK自带u-boot源码，linux文件夹是linux的源码，默认SDK不带linux源码，Linux版本是5.10.221

下载linux5.10.221源码

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/linux/

sudo wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kernel/v5.x/linux-5.10.221.tar.gz

下载mtd-utils源码

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/mtd-utils/

sudo wget https://infraroot.at/pub/mtd/mtd-utils-2.1.4.tar.bz2

4)编译SDK源码

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp

sudo bash		(如果已经在root用户则不用执行这一行)

source /etc/profile		(如果已经导入交叉编译器则不用执行这一行)

make all			(大约10分钟)

使用SPI启动 使用musl库，DEBUG编译

make BOOT_MEDIA=spi LIB_TYPE=musl CHIP=hi3516cv610 DEBUG=1 all

在bsp下pub/hi3516cv610_image_debug_musl中存放了编译好的镜像

boot_image.bin	是uboot镜像

nand_env.bin		是环境变量(给uboot用)

uImage			是linux内核

rootfs****		是文件系统

Jffs2是给nor flash用的，ubifs是给nand flash用的，ext4是给emmc flash用的

Nand flash 一般使用2K页 128K块 极少数使用4K页 256K块 可根据nand flash的datasheet确定

然后是NAND的XML文件nand_burn_table.xml解读，这是一个分区信息表

<Partition_Info>

<Part Sel="1" PartitionName="boot" FlashType="nand" FileSystem="none" Start="0x0" Length="0x80000" SelectFile="boot_image.bin" />		512KB

<Part Sel="1" PartitionName="env" FlashType="nand" FileSystem="none" Start="0x80000" Length="0x80000" SelectFile="nand_env.bin" />	512KB

<Part Sel="1" PartitionName="kernel" FlashType="nand" FileSystem="none" Start="0x100000" Length="0x400000" SelectFile="uImage" />		4MB

<Part Sel="1" PartitionName="rootfs" FlashType="nand" FileSystem="none" Start="0x500000" Length="0x2000000" SelectFile="rootfs_hi3516cv610_2k_128k_32M.ubifs" /></Partition_Info>

32MB

编译好的固件可以通过ToolPlatform烧录，建议网线+串口

- Hi3516CV610 系统架构解释

1.烧录的本质

海思烧录是通过ToolPlatform工具烧录的，工具严格依赖分区表文件nand_burn_table.xml

0x0地址开始的0x80000(512KB)是boot_image，也就是uboot镜像，芯片内部自带的maskrom会先读取uboot的内存参数部分，按参数初始化内存，初始化完毕后会加载这个flash空间进入内存，跳入uboot的起始地址执行

0x80000地址开始的0x80000(512KB)是nand_env，也就是uboot的环境变量，因为该环境变量存在，uboot本身在编译阶段的参数会被覆盖

0x100000地址开始的0x400000(4MB)是uImage，也就是linux内核，在uboot执行完后会加载该flash区域到内存，执行解压，并跳入linux内核的入口地址

0x500000地址开始的0x7800000(120MB)是rootfs，也就是根文件系统，在内核初始化完毕后会加载根文件系统的初始化脚本

此处所有存储空间加起来是125MB，小于nand flash实际物理空间128MB

2.海思芯片结构

海思芯片由CPU、DDR、VI、VPSS、VENC、NPU、DPU、IVE、DSP等构成

CPU+DDR是常见计算机结构中的最小组成

VI是Video Input视频输入组件，VI包括MIPI接口和ISP接口，MIPI接口用于mipi链路解码和Sensor初始化(I2C、CLK、RSTN)，ISP接口用于对图像进行AE、AWB、Debayer、NR、LSC、BLC操作

VPSS是Video Process Sub System视频操作子系统，VPSS接收VI的视频输入，并进行FRC帧率控制和常规图像操作，如Crop裁剪、Scale缩放、Rotate旋转、Mirror镜像、Flip翻转

VPSS具有Group和Channel

其中Group是指VI PIPE输入VPSS，一对一，多个Sensor会有多个Group

Channel是指VPSS的通道输出，每个通道帧率和分辨率都可以不同

VPSS_Group --Chn0--> VENC_Main(1080P_H265)

VPSS_Group --Chn1--> VENC_Sub(D1_H264)

VPSS_Group --Chn2--> NPU(AI检测)

VENC是Video Encoder 视频编码组件，VENC接收来自VPSS的数据，并执行对原始图像YUV格式的编码(H265/H264/JPEG)，码率控制(CBR、VBR)，GOP(I帧和P帧出现的比例)，ROI(感兴趣区域编码)

NPU是Neural Process Unit 神经网络组件，NPU接收来自VPSS的数据，一般输入640x640分辨率图像，并执行前向传播进行图像检测和分类

DPU是Depth Process Unit 深度计算组件，同样接收来自VPSS的数据，可以通过简单对齐搜索行匹配像素，并得到图像中像素视差，最后输出深度图

IVE是Intelligent Video Engine智能视频引擎，接收来自VPSS的数据，在常规安防芯片中其支持被监控区域的运动侦测、周界防范、目标跟踪，在HI3519DV500这种无人机芯片中，支持运行SIFT/ORB特征点检测、光流算法

DSP是Digital Signal Processer数字信号处理器，接收来自VPSS的数据，对于IVE、DPU、NPU这些硬件算法的效果如果较差，可利用DSP的SIMD特性和独立的SRAM总线，进行算法部署，由于使用C语言，相对于FPGA实现还是较为简单的

海思为这些组件设计了许多离线模式，也就是部分组件之间在满足某些条件的情况下可以直连，而不需要通过内存共享信息

除此以外，海思为了使核心算法闭源能够合法合理与开源Linux搭配，海思的整个体系框架不遵循Linux设备框架，所有设备驱动都运行在用户空间。

3.海思芯片内存分布

Hi3516cv610-20S的DRAM总大小128MB 可被配置为32MB Linux  96MB MMZ，也可配置为96MB Linux 32MB MMZ等，当存在DSP时，DSP内部具有一定的L1D/L1I和DRAM空间，这些空间访问时与CPU访问的DRAM不会形成总线冲突。

- Hi3516CV610系统适配Buildroot

1.uboot修改(可选 可只修改uboot-env)

首先是uboot的环境变量ENV需要修改，默认情况rootfs只有32MB，实际NAND FLASH 128MB，UBOOT+ENV+KERNEL是5MB，所以rootfs可以设置为120MB，然后对于内存，默认Linux内存是32MB，MMZ保留96MB，实际可用Linux内存96MB，MMZ保留32MB

UBOOT的ENV的值主要是在uboot编译阶段决定的，因此手动编译uboot，在编译uboot时修改其配置，就可以实现对ENV的修改了

进入uboot源码目录

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/u-boot/u-boot-2022.07

cp configs/hi3516cv610_debug_defconfig .config

配置uboot编译选项

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- menuconfig

进入boot option

修改boot arguments

设置96MB内存可用 32MB硬件保留 使用ubifs rootfs分区大小120MB

mem=96M console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=ubi0:ubifs rootfstype=ubifs rw ubi.mtd=3 mtdparts=nand:512K(boot),512K(env),4M(kernel),120M(rootfs)

c)配置文件写回

产生defconfig

make savedefconfig

备份

cp configs/hi3516cv610_debug_defconfig configs/hi3516cv610_debug_defconfig_bak

将defconfig写回默认配置文件

cp defconfig configs/hi3516cv610_debug_defconfig

2.uboot直接编译(可选)

产生u-boot.bin

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- -j 16

编译gzip

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/gzip

make

拷贝gzip

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/u-boot/u-boot-2022.07

cp ../../gzip/bin/gzip arch/arm/cpu/armv7/hi3516cv610/hw_compressed/ -rf

chmod +x arch/arm/cpu/armv7/hi3516cv610/hw_compressed/gzip

产生u-boot-hi3516cv610.bin(不带内存初始化)

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- u-boot-z.bin

生成最终uboot镜像

需要先设置内存初始化寄存器，在如下路径存在hi3516cv610的内存配置相关文件/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/tools/pc/boot_tools

拷贝Hi3516CV610-DMEB_4L_DDR3_2133M_128MB_16bit-A7_950M_QFN.xlsm到windows，并打开xlsm，启用宏，切换到main的工作簿，点击产生寄存器二进制文件

把产生的reg_info.bin拷贝到/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/tools/pc/boot_tools

编译完整版本3516的uboot镜像

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp

cd components/gsl

make clean

make CHIP=hi3516cv610

cd ../../

cp components/gsl/pub/gsl.bin ./tools/pc/image_tool/input

cp ../../../../open_source/u-boot/u-boot-2022.07/u-boot-hi3516cv610.bin ./tools/pc/image_tool/input/u-boot-original.bin

cp tools/pc/boot_tools/reg_info.bin ./tools/pc/image_tool/input

cd tools/pc/image_tool

python oem/oem_quick_build.py

生成的镜像在SDK/smp/a7_linux/source/bsp/tools/pc/image_tool/image/oem

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/tools/pc/image_tool/image/oem/boot_image.bin /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/hi3516cv610_image_debug_musl/

3.kernel内核选项修改

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/linux/linux-5.10.y

默认的内核配置文件是hi3516cv610_defconfig或hi3516cv610_debug_defconfig

清理内核

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- distclean

加载默认配置

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- hi3516cv610_debug_defconfig

进入配置界面

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- menuconfig

打开V4L2用户空间API支持 配合v4l2-ctl工具(可选 无效 海思不遵守V4L2标准)

在device driver-> multimedia support->video4linux option中

打开v4l2 sub-device userspace API

然后adavance debug function也打开

在device driver-> Network device support中打开tun/tap和wireless lan支持

在Networking support打开wireless

然后在wireless中开启cfg80211	mac80211

在Networking support-> Networking options打开如下选项

在Networking support-> Networking options开启netfilter

然后在Networking support-> Networking options打开网桥支持(ethernet bridging)

在Networking support-> Networking options打开QOS流控支持

在Kernel hacking-> Generic Kernel Debugging Instruments中打开debug filesystem，开启调试文件系统

修改完后保存(一直按esc 最后会提示save 按回车)

然后将修改保存为defconfig

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-v01c02-linux-musleabi- savedefconfig

备份默认配置文件(只要执行一次 反复执行会使得备份被破坏)

cp arch/arm/configs/hi3516cv610_debug_defconfig arch/arm/configs/hi3516cv610_debug_defconfig_bak

覆盖新的配置文件到默认的配置文件

cp defconfig arch/arm/configs/hi3516cv610_debug_defconfig

4.kernel内核设备树修改

海思不遵循常规linux设备接口，比如MIPI CSI，VI，VPSS，VENC，NPU，IVE这些多媒体接口，和USB，I2C，UART，SPI，GPIO，SFC，MMC，SDIO，MDIO这些接口的部分上层复用都无法通过设备树来复用

海思设备的设备树位置在

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/linux/linux-5.10.y/arch/arm/boot/dts

对于NAND FLASH，顶层设备树是

hi3516cv610-demb-flash.dts

其屏蔽了mmc0，开启了sdio0

hi3516cv610-demb-flash.dts->hi3516cv610-demb.dts

hi3516cv610-demb.dts-> hi3516cv610_family_usb.dtsi	需要修改USB模式

hi3516cv610-demb.dts->hi3516cv610.dtsi

nano /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/linux/linux-5.10.y/arch/arm/boot/dts/hi3516cv610_family_usb.dtsi

默认情况的usb口为otg，同时海思硬件没有引出USB ID(模式切换)引脚，因此需要在设备树中设定usb口工作在host模式下

5.kernel直接编译(可选)

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/

make kernel BOOT_MEDIA=spi LIB_TYPE=musl DEBUG=1 -j1

编译完的内核镜像在/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/hi3516cv610_image_debug_musl/

6.uboot-env修改

由于uboot-env的存在，uboot修改的启动参数会被这里覆盖掉，因此此处修改启动参数内容

nano /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/tools/pc/uboot_env/env_text/hi3516cv610/nand_env.txt

替换倒数第二行的bootargs内容

原内容

bootargs=mem=32m console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=ubi0:ubifs rootfstype=ubifs rw ubi.mtd=3 mtdparts=nand:512K(boot),512K(env),4M(kernel),32M(rootfs)

修改为

bootargs=mem=96m console=ttyAMA0,115200 clk_ignore_unused root=ubi0:ubifs rootfstype=ubifs rw ubi.mtd=3 mtdparts=nand:512K(boot),512K(env),4M(kernel),120M(rootfs)

然后修改makefile 产生rootfs时大小为120M

nano /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/Makefile

471行附近添加

# build the pagesize = 2k, blocksize = 128k, part_size = 120M #

pushd $(OSDRV_DIR)/pub/$(PUB_IMAGE);fakeroot ./mkubiimg.sh $(CHIP) 2k 128k $(OSDRV_DIR)/pub/$(PUB_ROOTFS) 120M $(OSDRV_DIR)/pub/bin/pc;popd

6.合并编译烧录

由于海思没给怎么合并一起编译，但是修改uboot和kernel都是修改的默认配置文件，直接在bsp重新编译，即可应用这些修改

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp

make BOOT_MEDIA=spi LIB_TYPE=musl CHIP=hi3516cv610 DEBUG=1 all

把编译出来的镜像使用ToolPlatform软件烧录进板子，可以验证SDK编译没问题

镜像位置/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/hi3516cv610_image_debug_musl

注意文件系统需要自行点击ubifs选中

通过命令free -m和df -h来查看是否有效 96MB内存 120MB闪存

7.buildroot系统板层适配

海思默认使用busybox1.34.1系统，缺少python等关键功能，无线调试困难，开发困难，适配buildroot文件系统，适配后烧写时直接写入文件系统，替换busybox

下载buildroot源码

cd /home/ubuntu

git clone https://github.com/buildroot/buildroot.git

cd buildroot

切换LTS分支

git checkout 2024.02.x

创建hi3516的板级目录 并拷贝补丁

mkdir -p board/hi3516cv610/patches/busybox			存放海思busybox补丁

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay					存放海思半成品rootfs

海思busybox补丁的位置在 CVE补丁 可忽略

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/busybox/busybox-1.34.1.patch

拷贝补丁

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/busybox/busybox-1.34.1.patch board/hi3516cv610/patches/busybox/0001-hisi-fix-compile.patch

拷贝半成品rootfs

海思最后生成的文件系统位置在如下目录，打包进ubifs也是从这拷贝/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm

使用tree命令可以查看如上目录的结构和内容

在overlay下创建覆盖目录

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay/lib

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay/etc

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay/bin

补全丢失目录

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay/mnt

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay/proc

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay/sys

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay/tmp

mkdir -p board/hi3516cv610/overlay/root

拷贝必要动态库

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/lib/libsecurec.so board/hi3516cv610/overlay/lib

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/lib/libatomic.so* board/hi3516cv610/overlay/lib

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/lib/libgomp.so* board/hi3516cv610/overlay/lib

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/lib/libtirpc.so* board/hi3516cv610/overlay/lib

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/lib/libc.so board/hi3516cv610/overlay/lib

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/lib/ld-musl-arm.so.1 board/hi3516cv610/overlay/lib

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/lib/libgcc_s.so* board/hi3516cv610/overlay/lib

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/lib/libstdc++.so* board/hi3516cv610/overlay/lib

chmod 755 board/hi3516cv610/overlay/lib/*.so*

拷贝必要启动脚本和系统配置

cp -rf /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/etc/ board/hi3516cv610/overlay/

拷贝必要海思专用工具

cp -a /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/bin/btools board/hi3516cv610/overlay/bin

cp -a /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/bin/bsp* board/hi3516cv610/overlay/bin

cp -a /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/bin/i2c* board/hi3516cv610/overlay/bin

cp -a /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/bin/ssp* board/hi3516cv610/overlay/bin

cp -a /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/pub/rootfs_debug_musl_arm/bin/udev* board/hi3516cv610/overlay/bin

Busybox默认配置文件拷贝（版本不兼容 无效）

海思busybox的默认配置为/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/tools/build_scripts/busybox/config_arm_a7_softfp_neon

将其拷贝到buildroot下

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/tools/build_scripts/busybox/config_arm_a7_softfp_neon  /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/busybox.config

拷贝板层硬件相关的动态库

cp -a /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/lib/*.so* /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/lib/

8.busybox修改

拷贝默认参数

cp package/busybox/busybox.config board/hi3516cv610/busybox.config

开启busybox编译选项

make busybox-menuconfig

确认tar打开

Archival Utilities->tar

同时确认同级目录的Support thread display in ps/pstree/top打开

确认awk打开

保存退出

执行更新

make busybox-update-config

9.buildroot系统编译

确定当前环境变量有交叉编译器

注意海思官方交叉编译器工具链的更新日志

gcc-20250305-arm-v01c02-linux-musleabi.tgz\gcc-20250305-arm-v01c02-linux-musleabi\release.txt

2025-2-26修改使得定制的32bit musl编译器默认使用armv5架构，浮点纯软

进入编译配置

make menuconfig

target options->Target Architecture选择ARM小端序

target options-> Target Architecture Variant选择armv5的arm926t

target options-> Target ABI选择EABI

target options-> Floating point strategy选择soft float

Toolchain->Toolchain type选择external toolchain

Toolchain->Toolchain确认是custom toolchain

Toolchain->Toolchain path输入工具链位置

/home/ubuntu/gcc-20250305-arm-v01c02-linux-musleabi/arm-v01c02-linux-musleabi-gcc

Toolchain-> Toolchain prefix输入工具链前缀

$(ARCH)-v01c02-linux-musleabi

Toolchain-> External toolchain gcc version选择GCC版本10.x

通过arm-v01c02-linux-musleabi-gcc -v查看是10.3.0

Toolchain-> External toolchain kernel headers series 选择内核版本 5.10.x

Toolchain-> External toolchain C library选择musl

Toolchain->打开C++支持OPENMP支持以及gdb编译

Build option->global patch and hash directories输入补丁目录board/hi3516cv610/patches     CVE补丁 可忽略

System configuration-> Root filesystem overlay directories输入overlay目录

board/hi3516cv610/overlay	海思的半成品rootfs

由于busybox版本不兼容 因此下列需要创建一个新的板级busybox.config

在Target packages-> BusyBox configuration file to use?

board/hi3516cv610/busybox.config

Additional BusyBox configuration fragment files需要确认留空

Filesystem images打开两个UBI开关，sub-page size设置为2048	(原值512)

logical eraseblock size改为0x1f000	(原值0x1f800)

Additional ubinize options		(强制对齐子页是2048)	设置为-O 2048

Additional mkfs.ubifs options 改为 -F(通知操作系统 剩余空间需要擦除一次才能使用)

Target packages-> Filesystem and flash utilities

勾选编译ubifs的命令行工具

编译buildroot

make clean & make busybox-dirclean

make -j8

/home/ubuntu/buildroot/output/images下的rootfs.ubi为生成的buildroot文件系统，在使用ToolPlatform烧录系统时替换原来的文件系统即可

10.buildroot-uboot适配

修改一下uboot启动参数

nano /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp/tools/pc/uboot_env/env_text/hi3516cv610/nand_env.txt

改为root=ubi0:rootfs

重新编译BSP

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/bsp

make BOOT_MEDIA=spi LIB_TYPE=musl CHIP=hi3516cv610 DEBUG=1 all

新编译出来的nand_env.bin可用于buildroot启动，如果用旧版本默认的nand_env.bin是无法启动buildroot系统的

- Buildroot添加常用工具

无线电源管理和功率管理:rfkill iw

无线AP热点和Client客户端:hostapd wpa_supplicant

网络和抓包:iproute2 iputils iptables ethtool tcpdump

带宽测试和远程:iperf3 dropbear vsftpd

进程管理和文件: htop file binutils nano

Usb:usbutils+hwdata

WFB:python3

开发:memtool gdb stress strace minicom

回到buildroot目录，menuconfig添加新包

rfkill被移除了，包含在util-linux中

Target packages-> System tools中

Target packages->System tools->util-linux中开启rfkill

Target packages->Networking applications开启iw

同样目录开启hostapd

同样目录开启wpa_supplicant

wpa_supplicant内部开启这些

Target packages->Networking applications 开启iproute2 iptables iputils

ethtool、tcpdump也在相同目录下

iperf3和dropbear、vsftpd也在此目录下

Target packages-> System tools开启htop

Target packages-> Shell and utilities		开启file

Target packages-> Development tools		开启binutils和binutils binaries

Target packages-> Text editors and viewers		开启nano

由于lsusb依赖udev

System configuration-> /dev management	选择Dynamic using devtmpfs + eudev

然后开启usbutils

Target packages-> Hardware handling

同样目录 开启hwdata(配合usbutils使用)

Target packages-> Hardware handling 开启memtool

Target packages-> Interpreter languages and scripting开启python3

然后在core python3 modules中打开如下✔选项

在external python modules中打开python-msgpack选项

以及打开python-twisted以及serial support子选项

打开python-pyroute2

打开python-pyyaml					可不用

打开python-jinja2					可不用

打开python-future					可不用

Target packages ->Debugging, profiling and benchmark开启gdb(注意勾选子选项)

在同样的目录下开启stress和stress-ng以及strace

在Target packages ->Hardware handling开启minicom

由于安全问题会导致某些软件无法使用，此处屏蔽堆栈保护机制

Build option->

RELRO选择None

Build code with PIC/PIE取消勾选

Stack Smashing Protection 选择None

make clean

make -j8		编译大约耗时15min

/home/ubuntu/buildroot/output/images下的rootfs.ubi在烧录时替换原来的文件系统即可	镜像大约64.5MB

- Hi3516CV610摄像头适配(ko)

1.原理图和相关代码

升安威视的HI3516CV610 SC500AI

MIPI CMOS 一般使用的引脚：MIPI CSI、I2C、PWDN、RSTN、SYNC、CLK

SC500AI此硬件只连接了2Lane MIPI，HI3516CV610的2Lane使用的是MIPI_RX_D0和MIPI_RX_D2以及MIPI_RX_CLK0，使用的PIN是

摄像头使用的I2C是I2C0，但是根据其原理图I2C0是PIN44和PIN43来进行复用，也就是使用了GPIO6_6和GPIO6_7	PIN44和PIN43

RTSN复位信号使用的是GPIO7_2	PIN47

PWDN信号应该是一直是拉高的

SYNC此处名字是EFSYNC 应该是external Frame SYNC 外部帧同步信号，一般用于快门同步，如上图其连接到了UART2_RTSN，也就是下图的GPIO7_1	PIN45

从原理图可以看到该引脚可作为VS(vertical Sync 场同步)

CLK此处名字是EXTCLK，CMOS芯片的外部时钟，使用的引脚应该是GPIO6_4	 PIN51

对于一般的硬件复用修改设备树即可，海思板卡使用的设备树是

hi3516cv610-demb-flash.dts

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/open_source/linux/linux-5.10.y/arch/arm/boot/dts/hi3516cv610-demb-flash.dts

hi3516cv610-demb-flash.dts ->hi3516cv610-demb.dts

hi3516cv610-demb.dts ->hi3516cv610.dtsi	末端

hi3516cv610-demb.dts->hi3516cv610_family_usb.dtsi	末端

hi3516cv610-demb-flash.dts	开启了sdio0 关闭了mmc

hi3516cv610-demb.dts

定义了i2c0 i2c1 i2c2	uart0 uart1 uart2	spi0@cs0 spi0@csI1 spi1@cs0 mdio0(网络) femac0(网络) sfc(nor) snfc(nand) mmc0 sdio0 sdio1 gpio0~10

hi3516cv610.dtsi

定义了芯片上的所有资源包括cpu、npu、ive、sys、vi、mipi_rx、vpss、vgs、venc等

hi3516cv610_family_usb.dtsi

定义了芯片上的USB资源，默认是otg模式

由于海思不支持主流pinctrl框架，I2C、UART、MIPI功能复用需要在代码中通过配置寄存器实现，而非设备树中修改

海思的寄存器手册在如下文件，需要写寄存器来配置芯片的引脚复用

Hi3516CV610_PINOUT_CN (QFN).xlsx

引脚控制代码在如下文件夹

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/interdrv/sysconfig

clk_cfg.c	文件是时钟配置，ISP和VI的时钟配置

pin_mux.c文件主要设置 sensor CLK/RSTN引脚、红外滤光片开关、sensor I2C引脚、sensor MIPI引脚、uart2引脚

sys_cfg.c文件是驱动主代码，主要设置cmos sensor数量，cmos sensor型号，定义驱动加载后的内容

此处从实际板卡上加载驱动的脚本反向解析驱动函数

2.驱动加载脚本解析

hi3516cv610平台的引脚复用等功能，都是Linux开机后，执行脚本来进行设置的

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/ko/load3516cv610/load3516cv610_20s_debug

一般的启动参数为

/root/ko/load3516cv610/load3516cv610_20s_debug -i -sensor0 sc500ai -sensor1 sc500ai -mmz_start 0x46000000 -mmz_size 32M

脚本对应的实际干的事

-i 是插入驱动		-r 是移除驱动

-i实际赋值b_arg_insmod=1		实际调用函数insert_ko

-sensor0 sc500ai实际赋值b_arg_sensor0=1;

调用b_arg_sensor0=0;清空状态	SNS_TYPE0=$arg; 赋值了SNS_TYPE0=sc500ai

-sensor1 sc500ai	实际赋值b_arg_sensor1=1;

调用b_arg_sensor1=0;清空状态	SNS_TYPE1=$arg; 赋值了SNS_TYPE1=sc500ai

-mmz_start 0x46000000 实际赋值b_arg_mmz_start=1;

调用b_arg_mmz_start=0;清空状态		mmz_start=$arg; 赋值了mmz_start起始地址为0x46000000

-mmz_size 32M	实际赋值b_arg_mmz_size=1;

调用b_arg_mmz_size=0; 清空状态		mmz_size=$arg;	赋值了mmz_size大小为32M

然后在函数insert_ko中

# sys config

insmod sys_config.ko sensors=sns0=$SNS_TYPE0,sns1=$SNS_TYPE1 board=$BOARD ir_auto=$IR_AUTO

默认的board是BOARD=dmeb_qfn;		demo evb板		IR_AUTO=0

向sys_config.ko驱动传递了参数sensors=sns0=sc500ai,sns1=sc500ai board=dmeb_qfn ir_auto=0

# driver load

insmod ot_osal.ko proc_show=1

insmod ot_mmz.ko anony=1 mmz_allocator=ot mmz=anonymous,0,$mmz_start,$mmz_size mem_process_isolation=0 || report_error

向ot_mmz.ko驱动传递了参数anony=1 mmz_allocator=ot mmz=anonymous,0,0x46000000,32M mem_process_isolation=0 || report_error

insmod ot_base.ko logmpp_show=1

insmod ot_vb.ko

insmod ot_vca.ko

insmod ot_sys.ko profile=$SYS_PROFILE

insmod ot_rgn.ko

insmod ot_vpp.ko

insmod ot_vgs.ko

insmod ot_vpss.ko

insmod ot_vi.ko

insmod ot_isp.ko

insmod ot_chnl.ko

insmod ot_rc.ko

insmod ot_venc.ko g_venc_max_chn_num=8

insmod ot_h264e.ko

insmod ot_h265e.ko

insmod ot_svac3e.ko

insmod ot_jpege.ko

insmod ot_svp_npu.ko

insmod ot_ive.ko save_power=1

insmod extdrv/ot_pwm.ko

insmod extdrv/ot_piris.ko

insmod extdrv/ot_sensor_i2c.ko

# insmod extdrv/ot_sensor_spi.ko

insert_audio

insmod ot_mipi_rx.ko

# insmod ot_user.ko

insmod ot_aiisp.ko

# insmod ot_uvc.ko

insmod ot_pm.ko

insert_security_subsys

其他驱动大多数是关于芯片内部硬件的驱动，对于引脚复用，主要关注sys_config.ko

3.sys_config驱动解析

sys_cfg.c

先看宏定义		当被定义为模块(独立驱动)时

#ifndef MODULE

osal_setup_str_param(sensors, g_sensor_list);

osal_setup_str_param(board, g_board_name);

osal_setup_num_param(ir_auto, g_ir_auto_en);

#else

module_param_string(sensors, g_sensor_list, SENSOR_LIST_CMDLINE_LEN, 0600);

MODULE_PARM_DESC(sensors, "sns0=sc4336p,sns1=sc4336p");

module_param_string(board, g_board_name, BOARD_NAME_LEN, 0600);

module_param_named(ir_auto, g_ir_auto_en, bool, 0600);

#endif

实际向sys_config.ko驱动传递了参数sensors=sns0=sc500ai,sns1=sc500ai board=dmeb_qfn ir_auto=0

module_param_string(sensors, g_sensor_list, SENSOR_LIST_CMDLINE_LEN, 0600);

匹配sensors名称，将sns0=sc500ai,sns1=sc500ai赋值给g_sensor_list，覆盖默认值

module_param_string(board, g_board_name, BOARD_NAME_LEN, 0600);

匹配board名称，将dmeb_qfn赋值给g_board_name

module_param_named(ir_auto, g_ir_auto_en, bool, 0600);

匹配ir_auto名称，将0赋值给g_ir_auto_en

接着是驱动入口函数

static int __init ot_sysconfig_init(void)

{

int ret;

ret = sysconfig_init();			// 执行寄存器ioremap映射

if (ret != 0) {

goto end;

}

// 匹配g_board_name，赋值g_board以及解析g_sensor_list，赋值g_vi_sensor_name

sys_config_parse_mod_param();

clk_cfg();		// 配置mipi_rx和isp时钟

pin_mux();		// 配置引脚复用

sensor_cfg();	// 配置sensor时钟

#ifndef CONFIG_OT_SYS_KOL_SUPPORT

sysconfig_exit(true);

#endif

return 0;

end:

sysconfig_exit(false);

return -1;

}

3.1.寄存器映射sysconfig_init()

ot_sysconfig_init()	->		sysconfig_init()		ioremap映射配置寄存器基地址

3.2.解析板卡名称和传感器名称sys_config_parse_mod_param()

ot_sysconfig_init()	-> 		sys_config_parse_mod_param()

sys_config_parse_mod_param()-> sys_config_parse_board() 解析板子名称

sys_config_parse_mod_param()-> prase_sensor_mode() 解析sensor名称

prase_sensor_mode()		按冒号分行，按逗号分传感器

static char g_sensor_list[SENSOR_LIST_CMDLINE_LEN] = "sns0=sc4336p,sns1=sc4336p";

prase_sensor_mode()-> prase_sensor()

prase_sensor()-> parse_sensor_name()		提取snsx=? 得到sensor名称

prase_sensor()-> parse_sensor_index()		提取sns?	得到索引 最多4

3.3.mipi_rx以及isp时钟配置clk_cfg()

ot_sysconfig_init()	->		clk_cfg()		板子实际ID  3516C613

clk_cfg() -> mipirx_vi_clk_cfg()			根据板子ID配置mipi接口时钟

clk_cfg() -> isp_clk_ctrl()				根据板子ID配置isp接口时钟

以上都是else分支，可通过读板子ID内存得知，既不是3516C610也不是3516C608

ID地址0x11020EE0

3.4.引脚复用pin_mux()

ot_sysconfig_init()	->		pin_mux()

pin_mux() -> sensor_pin_mux()

sensor_pin_mux() -> sensor0_pin_mux()		配置 Sensor0的时钟和复位引脚

sensor_pin_mux() -> sensor1_pin_mux()		配置 Sensor1的时钟和复位引脚

pin_mux() -> ir_auto_pin_mux()	配置自动红外滤光片所使用的引脚

pin_mux() -> vi_pin_mux()	配置I2C0 I2C1 I2C2引脚 配置MIPI_RX引脚

3.5.传感器时钟配置sensor_cfg()

ot_sysconfig_init()	->		sensor_cfg()   配置sensor的时钟

4.sys_config驱动修改

根据原理图和Hi3516CV610_PINOUT_CN (QFN).xlsx的寄存器手册来修改驱动内容

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/interdrv/sysconfig

A) sys_cfg.c关于传感器名称的部分		无需修改

line81	SENSOR名称是默认是sns0=sc4336p,sns1=sc4336p

无需修改 因为传参参数进入驱动后会覆盖g_sensor_list

line83	SENSOR名称是sc500ai

无需修改 因为传参参数进入驱动后会覆盖g_vi_sensor_name

代码逻辑中原本包含了由line81解析生成line83的这个变量值

sys_config_parse_mod_param传入g_sensor_list

解析拆分g_sensor_list后，调用prase_sensor，修改g_vi_sensor_name

B)修改传感器引脚复用

pin_mux.c				可选择不修改 如果用不到IR控制和双摄

首先是设置sensor的clk和rstn		(如果是双摄，这里会设置两个CLK和RSTN)

根据原理图sensor0 clk是pin51		地址0x17940084		值0x1211	下拉

sensor0 rstn是pin47		地址0x1794008c		值0x1115 上拉

Line123		默认引脚与原理图一致 CLK和RSTN无需修改

sys_writel(iocfg2_base, 0x0084, 0x1211); /* SENSOR0_CLK */

sys_writel(iocfg2_base, 0x008C, 0x1115); /* SENSOR0_RSTN */

然后是设置红外滤光片引脚，根据原理图使用了PIN19和PIN18

将这两个PIN设置为GPIO功能，然后驱动能力默认最弱即可，管脚控制设置上拉

PIN18	地址0x11130054		PIN19	地址0x11130050

Line284 	 默认引脚与原理图不一致(默认引脚是PIN25 24 23 22 默认功能GPIO)

sys_writel(iocfg3_base, 0x0050, 0x1105);

sys_writel(iocfg3_base, 0x0054, 0x1105);

由于没有使用到红外滤光片控制，因此IR控制寄存器也可选择不修改

最后是I2C0、I2C1引脚和MIPI_RX引脚

I2C0	使用的是 I2C0 SDA 	PIN44	0x17940098	上拉控制打开 挡位1

I2C0 SCL		PIN43	0x1794009c	上拉控制打开 挡位1

Line192		默认引脚与原理图一致		I2C0控制寄存器无需修改

sys_writel(iocfg2_base, 0x0098, 0x1135); /* I2C0_SDA */

sys_writel(iocfg2_base, 0x009C, 0x1135); /* I2C0_SCL */

I2C1	使用的是 I2C1 SDA 	PIN46	0x17940090 上拉控制打开 挡位1

I2C1 SCL		PIN45	0x17940094 上拉控制打开 挡位1

Line201		默认引脚与原理图一致		I2C1控制寄存器无需修改

sys_writel(iocfg2_base, 0x0090, 0x1175); /* I2C1_SDA */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0094, 0x1135); /* I2C1_SCL */

MIPI_RX		(双摄和单摄MIPI数据是自动区分的 MIPI引脚复用不体现)

CK0P	PIN59			0x1794001c

CK0N	PIN60			0x17940018

CK1P	PIN65			0x17940004

CK1N	PIN66			0x17940000

MIPI_RX_D0P		PIN56	0x17940024

MIPI_RX_D0N	PIN57	0x17940020

MIPI_RX_D1P		PIN61	0x17940014

MIPI_RX_D1N	PIN62	0x17940010

MIPI_RX_D2P	PIN54	0x1794002c

MIPI_RX_D2N	PIN55	0x17940028

MIPI_RX_D3P	PIN63	0x1794000c

MIPI_RX_D3N	PIN64	0x17940008

Line247		默认引脚与原理图一致	MIPI_RX寄存器无需修改

sys_writel(iocfg2_base, 0x0000, 0x1430); /* MIPI_RX0_CK1N */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0004, 0x1430); /* MIPI_RX0_CK1P */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0008, 0x1430); /* MIPI_RX0_D3N */

sys_writel(iocfg2_base, 0x000C, 0x1430); /* MIPI_RX0_D3P */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0010, 0x1430); /* MIPI_RX0_D1N */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0014, 0x1430); /* MIPI_RX0_D1P */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0018, 0x1430); /* MIPI_RX0_CK0N */

sys_writel(iocfg2_base, 0x001C, 0x1430); /* MIPI_RX0_CK0P */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0020, 0x1430); /* MIPI_RX0_D0N */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0024, 0x1430); /* MIPI_RX0_D0P */

sys_writel(iocfg2_base, 0x0028, 0x1430); /* MIPI_RX0_D2N */

sys_writel(iocfg2_base, 0x002C, 0x1430); /* MIPI_RX0_D2P */

对于双摄或者单摄，在MIPI引脚复用上是看不出差别的，此处仅是初始化了MIPI引脚复用，实际上设置为双摄或者单摄要通过IOCTL操作/dev/ot_mipi_rx才能实现

ioctl(fd, OT_MIPI_SET_HS_MODE, &vi_cfg->mipi_info.divide_mode);

此处双摄唯一的改变就是设置了第二个SENSOR的CLK和RSTN的引脚复用

C)修改传感器时钟

sys_cfg.c关于时钟的部分				一定需要修改，除非CMOS没有使用主控时钟

对应代码在Line273(解析摄像头型号对应的时钟)和line414(设置时钟寄存器)

由于SC4336P、SC500AI等CMOS都可以使用27Mhz时钟速率，此处可不用修改

实际上SENSOR时钟在海思平台是默认不开启的，大多数的芯片防止时钟设计或者走线问题导致无法正常实现功能，都是默认不开启的。

经过排查商家固件能正常点亮sensor-i2c，而默认源码和修改源码均无法正常点亮sensor-i2c，通过在板端进行寄存器对比，发现问题：海思官方默认sensor芯片是带晶振的，所以关闭了mclk时钟的前级时钟，因此sensor板在使用主控时钟的条件下需要打开mclk前级时钟，还有复位GPIO应被设置为高驱动能力

也就是0x11018440原本应为0xA001	为了打开它应该是0xA010

而复位0x1794008c原本应为0x1115	增强后应该是0x1135

所有时钟和sysconfig寄存器描述都可查阅文档SYS_CONFIG 配置指南.pdf

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/interdrv/sysconfig

修改sys_cfg.c的290行的clock = 0xA001	修改为clock = 0xA010

然后修改pin_mux.c的124行的

sys_writel(iocfg2_base, 0x008C, 0x1115); /* SENSOR0_RSTN */

修改为

sys_writel(iocfg2_base, 0x008C, 0x1135); /* SENSOR0_RSTN */

上述2处关键修改的来源是通过寄存器比较来发现的，加载商家固件，然后读取对应的寄存器值，加载默认源码固件，读取对应的寄存器值，最后对比差别。

5.编译interdrv驱动和确认寄存器状态

Interdrv源码是海思的私有驱动，除了sysconfig外，是如下结构

其中init是adc初始化和watch dog初始化

mipi_rx是mipi的驱动	drv_mipirx_ioctl.c是ioctl的接口，可以看到mipi_rx的设置接口，其中set_hs_mode就是设置摄像头工作于2x2lane模式和1x4lane模式的IOCTL接口 也就是工作模式其实是通过IOCTL来实现的

ot_adc是adc驱动

ot_user是Audio和VENC驱动的用户层?

spi_dma_transfer是spi-dma驱动

sysconfig是引脚和功能复用

watch dog是看门狗驱动

进入interdrv驱动目录，并编译

source /etc/profile

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/interdrv

make clean

make

编译好的驱动位置在

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/ko

合并修改进入文件系统，拷贝到root下

cp -rf /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/ko /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/root/

然后重新编译buildroot

cd /home/ubuntu/buildroot/

make -j8

烧写新的buildroot文件系统 rootfs.ubi

驱动通过ko目录的脚本加载，在板卡系统运行阶段是这个文件

/root/ko/load3516cv610/load3516cv610_20s_debug

在此文件可以指定加载的sensor驱动以及sensor数量等信息，还有指定MMZ内存和Linux内存分配

由于当前板卡保留96M系统内存，只留32M给MMZ使用，只有一个4lane的sc500ai，因此使用如下命令启动加载驱动

cd /root/ko/load3516cv610

/root/ko/load3516cv610/load3516cv610_20s_debug -i -sensor0 sc500ai -sensor1 sc500ai -mmz_start 0x46000000 -mmz_size 32M

通过memtool命令确认寄存器状态

memtool md  展示寄存器值

memtool mw  写入寄存器值

先查看在驱动加载前后的寄存器变化，要查看的寄存器值有：

sensor0 mclk	PIN51	0x17940084	应为0x1211

sensor0 rstn	PIN47	0x1794008c	默认0x1115	修改高驱动能力后应该为0x1135

ir_pin1		PIN18	0x11130054	应为0x1105	GPIO

ir_pin2		PIN19	0x11130050	应为0x1105	GPIO

i2c0_sda		PIN44	0x17940098	应为0x1135

i2c0_scl		PIN43	0x1794009c	应为0x1135

i2c1_sda		PIN46	0x17940090	应为0x1175

i2c1_scl		PIN45	0x17940094	应为0x1135

MIPI相关

CK0P		PIN59	0x1794001c	应为0x1430

CK0N		PIN60	0x17940018	应为0x1430

CK1P		PIN65	0x17940004	应为0x1430

CK1N		PIN66	0x17940000	应为0x1430

MIPI_RX_D0P	PIN56	0x17940024	应为0x1430

MIPI_RX_D0N	PIN57	0x17940020	应为0x1430

MIPI_RX_D1P	PIN61	0x17940014	应为0x1430

MIPI_RX_D1N	PIN62	0x17940010	应为0x1430

MIPI_RX_D2P	PIN54	0x1794002c	应为0x1430

MIPI_RX_D2N	PIN55	0x17940028	应为0x1430

MIPI_RX_D3P	PIN63	0x1794000c	应为0x1430

MIPI_RX_D3N	PIN64	0x17940008	应为0x1430

CLK相关	CLK是内部信号 除了MCLK无外部PIN

SENSOR0_CLK	NULL	0x11018440	默认0xA001	修改后应为0xA010

SENSOR1_CLK	NULL	0x11018460	默认0xA001	修改后应为0xA010

MIPIRX_CLK0	NULL	0x11018540	应为0x0038	mipi reset and ck en

MIPIRX_PIX0_CLK	NULL	0x11018560	应为0x0010	mipirx pix0 reset and ck en

MIPIRX_PIX1_CLK	NULL	0x11018580	应为0x0010	mipirx pix1 reset and ck en

VICAP_CLK	NULL	0x11019140	应为0x7001	vicap reset and ck en

VP0_CLK		NULL	0x11019164	应为0x7001	vi port0 reset and ck en

VP1_CLK		NULL	0x11019184	应为0x7001	vi port0 reset and ck en

VI_PROC_CLK	NULL	0x11019740	应为0x4001	viproc reset and ck en

ISP0_CLK		NULL	0x11019150	应为0x4003	isp0 reset and ck en

ISP1_CLK		NULL	0x11019154	应为0x0003	isp1 reset and ck en

通过python或者C来读取这些内存区域 以确保正确设置寄存器

#!/usr/bin/env python3

import os

import mmap

import struct

# --- ANSI 颜色代码 ---

GREEN = '\033[1;32m'

RED = '\033[1;31m'

RESET = '\033[0m'

# 定义寄存器表: (名字, 物理地址, 预期值)

REGISTERS = [

# --- Sensor & I2C ---

("sensor0_clk",     0x17940084, 0x1211),

("sensor0_rstn",    0x1794008c, 0x1115),

("ir_pin1",         0x11130054, 0x1105),

("ir_pin2",         0x11130050, 0x1105),

("i2c0_sda",        0x17940098, 0x1135),

("i2c0_scl",        0x1794009c, 0x1135),

("i2c1_sda",        0x17940090, 0x1175),

("i2c1_scl",        0x17940094, 0x1135),

# --- MIPI PHY ---

("MIPI_CK0P",       0x1794001c, 0x1430),

("MIPI_CK0N",       0x17940018, 0x1430),

("MIPI_CK1P",       0x17940004, 0x1430),

("MIPI_CK1N",       0x17940000, 0x1430),

("MIPI_RX_D0P",     0x17940024, 0x1430),

("MIPI_RX_D0N",     0x17940020, 0x1430),

("MIPI_RX_D1P",     0x17940014, 0x1430),

("MIPI_RX_D1N",     0x17940010, 0x1430),

("MIPI_RX_D2P",     0x1794002c, 0x1430),

("MIPI_RX_D2N",     0x17940028, 0x1430),

("MIPI_RX_D3P",     0x1794000c, 0x1430),

("MIPI_RX_D3N",     0x17940008, 0x1430),

# --- CRG Clocks ---

("SENSOR0_CLK",     0x11018440, 0xA001),

("SENSOR1_CLK",     0x11018460, 0xA001),

("MIPIRX_CLK0",     0x11018540, 0x0038),

("MIPIRX_PIX0_CLK", 0x11018560, 0x0010),

("MIPIRX_PIX1_CLK", 0x11018580, 0x0010),

("VICAP_CLK",       0x11019140, 0x7001),

("VP0_CLK",         0x11019164, 0x7001),

("VP1_CLK",         0x11019184, 0x7001),

("VI_PROC_CLK",     0x11019740, 0x4001),

("ISP0_CLK",        0x11019150, 0x4003),

("ISP1_CLK",        0x11019154, 0x0003)

]

def read_phys_mem(addr):

page_size = os.sysconf("SC_PAGE_SIZE")

page_base = addr & ~(page_size - 1)

page_offset = addr - page_base

try:

with open("/dev/mem", "r+b") as f:

mem = mmap.mmap(f.fileno(), page_size, offset=page_base)

mem.seek(page_offset)

val = struct.unpack("<I", mem.read(4))[0]

mem.close()

return val

except Exception as e:

return None

def main():

print("=" * 68)

print(f"{'Signal':<16} | {'Address':<10} | {'Expected':<10} | {'Actual':<10} | {'Status'}")

print("=" * 68)

for name, addr, expected in REGISTERS:

actual = read_phys_mem(addr)

if actual is not None:

if actual == expected:

status = f"{GREEN}SUCC{RESET}"

else:

status = f"{RED}FAIL{RESET}"

print(f"{name:<16} | 0x{addr:08X} | 0x{expected:08X} | 0x{actual:08X} | {status}")

else:

print(f"{name:<16} | 0x{addr:08X} | 0x{expected:08X} | FAILED     | {RED}ERR{RESET}")

print("=" * 68)

if __name__ == "__main__":

main()

在商家固件中，由于默认系统带了内存保护，无法直接读/dev/mem，但可以通过使用C语言版程序，用mmap去映射即可绕过，可用AI生成代码测试，此处不粘出来

运行该脚本可以观察加载驱动前后的寄存器状态

IR用不到可以忽略，VICAP_CLK可能是随路时钟，信号来了才有

RSTN成功被设置为0x1135提高驱动能力

SENSOR0_CLK成功被设置为0xA010打开主控内部时钟源

同样可通过对比加载前后的i2c信息

dmesg -n 3				扫描前屏蔽部分内核打印

i2cdetect -y 0 -r			扫描I2C0

dmesg -n 7				扫描后恢复

能看到0x30有设备

- 出图和RTSP测试

1.单独编译sensor驱动(后期合并静态编译)

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/sensor/hi3516cv610

make clean

make

编译好的sensor驱动(动态库)在/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/lib

拷贝进入buildroot合并

cp -rf /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/lib/*.so /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/lib

合并后重新烧录rootfs.ubi

cd /home/ubuntu/buildroot/

make -j8

2.系统调试预备工作

在系统可以正常通过i2cdetect识别到cmos后，表示cmos已经进入了准备状态，具备正常工作的条件，但是mipi输出是否可用仍然未知，还需要在板卡配置cmos sensor的工作模式，帧率，曝光，增益等设定，以及测试mipi通道的出图

2.1.开启SSH Dropbear

1.修改root用户密码

passwd

2.创建目录

rm /etc/dropbear

mkdir /etc/dropbear

3.生成密钥

dropbearkey -t rsa -f /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key dropbearkey -t ecdsa -f /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key dropbearkey -t ed25519 -f /etc/dropbear/dropbear_ed25519_host_key

4.启动程序

dropbear -R

5.启动网络

ifconfig eth0 192.168.0.10

2.2.开启远程文件传输

1.修改ftpd

nano /etc/vsftpd.conf

2.开启本地用户登录 取消注释

local_enable=YES

write_enable=YES

3.创建nobody

echo "nobody:x:65534:" >> /etc/group

echo "nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/false" >> /etc/passwd

mkdir -p /usr/share/empty

4.启动文件传输

/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf &

3.官方VENC出图测试

加载系统驱动

cd ko/load3516cv610

/root/ko/load3516cv610/load3516cv610_20s_debug -i -sensor0 sc500ai -sensor1 sc500ai -mmz_start 0x46000000 -mmz_size 32M

对必要动态库创建软连接(仅需一次 行为抄自海思自己的文档)

ln -s /lib/libsns_sc500ai.so /u	sr/lib/libsns_sc500ai.so

ln -s /lib/libaf_third.so /usr/lib/libaf_third.so

ln -s /lib/libbclib.so /usr/lib/libbclib.so

出图录像

参考文档：三、应用程序开发之基础篇.pdf

海思官方在如下目录有示例代码：

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/sample/

虚拟机编译venc代码，并将编译好的可执行文件拷贝到板卡

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/sample/venc

修改Makefile.param内容

nano ../Makefile.param

SENSOR0_TYPE ?= SC500AI_MIPI_5M_30FPS_10BIT

SENSOR1_TYPE ?= SC500AI_MIPI_5M_30FPS_10BIT

make clean

make

把生成的venc代码拷贝到嵌入式板端

执行h265e+h264e智能测试

./venc 0

输入0	选择正常p帧

输入c	选择cbr固定码率

过几十秒按两下回车，将同级目录的h265拷贝回电脑，可以使用vlc播放录像视频

4.RTSP出图测试

该代码是第三方提供的rtsp测试代码，代码位于sample_source.rar压缩文件

有rtsp_1m和rtsp_4m两种

其中1m是100万分辨率，也就是1280x720分辨率左右 码率2Mbps左右

4m是400万分辨率，也就是2560x1440分辨率左右 码率9Mbps左右

由于该代码是较早版本的代码(SDK V1.0.0.2 API)，而此文档使用的SDK为当前最新(V1.0.2.0 API)，库名称和函数名称发生了变化，无法直接使用，需要修改部分代码

使用vscode将主代码文件sample_rtsp.c中的所有hi_pic_size修改为ot_pic_size

将替换后的代码再写入回去，先拷贝rtsp_4m文件夹到/home/ubuntu

然后拷贝到mpp源码下

sudo cp -rf /home/ubuntu/rtsp_4m /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/sample/

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/sample/rtsp_4m

执行清理

make clean

rm sample_rtsp			默认make clean不清二进制文件

编译

make

将编译出的sample_rtsp拷贝到板子上执行，就可以用vlc连接网络串流来播放视频了

播流地址

rtsp://192.168.0.10:554/test.264

用VLC播流比较慢，QGC/FFMPEG播流比较快

5.RTSP和H265简介

Rtsp推流主要由rtsp帧和H265/H264裸流构成

H264/H265裸流是只有基本视频信息和视频帧数据

P帧 参考帧 图像内容只有相比前一帧的变化 帧很小

I帧 关键帧 图像帧内压缩 不参考其他帧 帧很大

B帧 双向预测帧 需要之前和之后的帧才能解码 帧很小

H265裸流=视频分辨率信息+帧率信息+色彩空间/位深+PTL

P=Profile	视频压缩工具、算法以及色彩格式

Main Profile->8bit YUV 4:2:0

Main 10 Profile->10bit YUV YUV 4:2:0

T=Tier	不同Level允许的最大码率和缓冲池容量

Main Tier->常规应用

High Tier->极致画质、专业级应用，3x~4x码率于Main

L=Level	解码芯片等级-算力,内存带宽,吞吐量

Level 4.1： 通常对应 1080p (1920x1080) @ 60fps

Level 5.0： 通常对应 4K (3840x2160) @ 30fps

Level 5.1： 通常对应 4K (3840x2160) @ 60fps

Level 6.1： 通常对应 8K (7680x4320) @ 60fps

常见H265压缩算法

1. 灵活的块划分算法：CTU 与四叉树 (核心底座)

H.264 时代，画面是被切成固定大小的 16x16 宏块（Macroblock）来处理的。这在 1080p 时代还行，但到了 4K 或更高分辨率，16x16 就显得太碎了，平滑的蓝天背景也被切成无数小块，浪费大量数据。

H.265 引入了 CTU（编码树单元，Coding Tree Unit）。

算法逻辑： 它可以从最大的 64x64 像素块开始。如果算法判断这 64x64 是一片纯色天空，就直接作为一个整体压缩；如果发现里面有复杂的树叶纹理，就会像“四叉树”一样，把它切成 4 个 32x32，甚至继续切到 16x16、8x8。

效果： 这种“大块平滑，小块精细”的动态划分算法，是 H.265 提升压缩率最大的功臣。

2. 帧内预测算法升级 (Intra Prediction)

帧内预测是用来消除“单张画面内部”的空间冗余（比如这几个像素是红色的，推测旁边几个大概率也是红色的）。

算法逻辑： H.264 只有 9 种预测方向。而 H.265 的算法将预测方向扩展到了 33 种角度方向，外加 DC（平滑平均）和 Planar（渐变平面）模式，总共 35 种模式。

效果： 算法能极其精准地贴合画面中各种斜向的边缘纹理，大幅减少了预测残差（需要实际传输的误差数据）。

3. 高级运动矢量预测：AMVP 与 Merge 模式

帧间预测是用来消除“前后画面之间”的时间冗余（比如一辆车从左开到右，只需记录它的运动轨迹，不用重新画车）。记录轨迹的数据叫“运动矢量（MV）”。

AMVP (Advanced Motion Vector Prediction)： H.265 的算法不再傻乎乎地传输完整的运动轨迹坐标，而是去参考相邻图像块的运动轨迹，预测出一个轨迹，然后只传输实际轨迹和预测轨迹之间的“差值”。

Merge 模式： 算法如果发现当前图像块的运动轨迹和旁边的块完全一样（比如整个大背景都在向左平移），就可以直接复用旁边块的 MV，当前块连差值都不用传了。

4. 样点自适应偏移算法：SAO (Sample Adaptive Offset)

这是 H.265 在环路滤波（In-loop Filter）阶段引入的全新重磅算法。

算法逻辑： 视频经过上述复杂的切块、预测、量化后，在边缘很容易出现“锯齿”或者像水波纹一样的“振铃效应（Ringing Artifacts）”。SAO 算法会在画面输出前进行最后一道把关，根据像素的分类（边缘还是平坦区域），给像素值加上或减去一个极小的偏移量（Offset）来进行补偿修复。

效果： 极大改善了高压缩率下画面的“色带”和边缘毛刺问题，让主观画质更平滑。

5. 纯数学概率的终极压缩：CABAC (上下文自适应二进制算术编码)

前面的算法都是在处理像素和运动轨迹，最后得出的参数（划分模式、运动矢量差、量化残差）都是一堆数字。

算法逻辑： H.265 抛弃了 H.264 中较老的 CAVLC，全面采用更消耗算力但压缩比极高的 CABAC。这是一种无损的数据压缩算法，它会根据上下文中已经出现过的数据概率，动态调整编码字典。经常出现的数据用极短的比特表示，不常出现的用长比特表示。

RTSP=RTP拆分帧+RTP时间戳/序列号+SDP H265的PTL信息+RTCP链路监控和反馈

因此RTSP是可以做到RTP那样的低延迟的，而H265/H264的裸流由于NALU(网络抽象层单元)非常大，很容易丢包，因此一般不太能使用，RTP是可以拆分关键帧的

RTSP的主要延迟来源：

1.播放端防抖动缓冲，VLC为了保证画面绝对流畅、不花屏，默认会开启1s的网络缓存，在此期间会把收到的 RTP 包输入缓存，收集到足够多的帧才开始解码播放

2. RTP over TCP，TCP确认和滑动窗口机制使得其延迟很大

3.B帧，B帧是双向推理帧，需要之前的帧和之后的帧才能解码当前帧，会引入延迟

除了P I B帧外，帧内部也是具备一定信息的，一般帧下一级单位为PACK

- Hi3516CV610-RTSP-VENC代码解读

Rtsp_4m/1m这个代码主要是在venc的代码基础上加了rtsp库，整体思路是在创建rtsp实例和会话后开启venc编码，并将venc编码的帧输出从rtsp上发送出去

注意RTSP调用了大量的COMMON中的结构体，这些结构体在SDK V1.0.0.2和SDK V1.0.2.0中有显著变化，HI开头很多被替换为OT，API的HI开头被替换为SS

创建rtsp实例和开启会话这个主要是rtsp库的使用，可忽略

venc编码的部分是最主要的工作，其详细实现了如下功能

1.设置sys_cfg结构体

2.设置vi_cfg结构体

3.设置vpss_cfg结构体

4.初始化VI，从MIPI和I2C接口上初始化sensor，并初始化ISP

5.初始化VPSS，绑定VI PIPE和VPSS GRP

6.设置venc的chn_param编码通道参数，并启动指定通道的编码

7.绑定VPSS GRP和VENC CHN

8.启动保存视频流代码，确定保存文件位置和权限，然后使用linux select机制，当帧完成时才保存一帧数据，并魔改最后的保存函数，替换为从rtsp发送帧数据

编码程序的sensor类型主要由上级Makefile.param确定，这是一个程序外的全局变量

sns_type变量	此处为SC500AI_MIPI_5M_30FPS_10BIT

默认情况下，编码程序有两个码流，一个2560x1440为big_stream，另一个1024*768为small_stream

VI组件部分

sample_venc_online_wrap_start_sys_vi_vpss

1.设置VI组件的sys_cfg结构体

sample_venc_online_wrap_get_default_sys_cfg

sys_cfg->route_num = 1;		开一个sensor

sys_cfg->mode_type = OT_VI_ONLINE_VPSS_ONLINE;

使用VI ONLINE和VPSS ONLINE模式

sys_cfg->vpss_wrap_en = TD_TRUE;

vpss环形缓冲区使能标志为TRUE

2.设置VI组件的sns_info结构体

sample_comm_vi_get_default_sns_info

sns_info->sns_type    = sns_type;	设置传感器类型

sns_info->sns_clk_src = 0;		传感器时钟来源0	应该和pin相关

sns_info->sns_rst_src = 0;		传感器复位来源0	应该和pin相关

sns_info->bus_id      = 0; /* asic i2c4 , FPGA default 0 */	传感器使用I2C0

sns_info->sns_clk_rst_en = HI_TRUE;	传感器时钟和复位信号设置为使能

3.设置VI组件的mipi_info结构体

sample_comm_vi_get_default_mipi_info

mipi_info->mipi_dev    = 0;			设置mipi设备号为0

mipi_info->divide_mode = LANE_DIVIDE_MODE_0;	拆分模式0为4Lane模式，拆分模式1为2+2Lane

注意此处不一定是真的2Lane，而是不工作在拆分模式，假设DEVIDE_MODE_0，但是sensor实际只有2Lane，也是可正常工作的

sample_comm_vi_get_default_mipi_info->sample_comm_vi_get_mipi_attr

mipi_info->combo_dev_attr

赋值为g_mipi_2lane_chn0_sensor_sc500ai_10bit_5m_nowdr_attr(2lane ch0)

.devno = 0,		设备号0

.input_mode = INPUT_MODE_MIPI,		输入模式为MIPI，而不是BT1120、DVP、LVDS

.data_rate = MIPI_DATA_RATE_X1,		MIPI数据速率1倍

.img_rect = {0, 0, WIDTH_2880, HEIGHT_1620},	图像区域0,0 到 2880x1620

.mipi_attr = {

DATA_TYPE_RAW_10BIT,		数据类型10bit raw

HI_MIPI_WDR_MODE_NONE,	图像没有WDR模式

{0, 1, -1, -1}				设置了使用0，1号mipi lane？

}

sample_comm_vi_get_default_mipi_info->sample_comm_vi_get_mipi_ext_data_attr

mipi_info->ext_data_type_attr

赋值为g_mipi_ext_data_type_default_attr

.devno = 0,		设备号0

.num = MIPI_NUM,		MIPI扩展帧3种类型都监听

.ext_data_bit_width = {12, 12, 12},	扩展帧格式 12bit,12bit,12bit

.ext_data_type = {0x2c, 0x2c, 0x2c}	扩展数据的类型ID 0x2c

4.设置VI组件的dev_info结构体

sample_comm_vi_get_default_dev_info

dev_info->vi_dev = 0;		设备号0

sample_comm_vi_get_default_dev_info-> sample_comm_vi_get_dev_attr_by_intf_mode

dev_info->dev_attr

赋值为g_mipi_raw_dev_attr

.intf_mode = HI_VI_INTF_MODE_MIPI,			interface接口模式为mipi

.work_mode = HI_VI_WORK_MODE_MULTIPLEX_1,	VI工作在一倍速率模式

.component_mask = {0xfff00000, 0x00000000},	VI总线32bit 实际只使用高位12bit

.scan_mode = HI_VI_SCAN_PROGRESSIVE,		VI输入MIPI是逐行扫描的，CVBS/PAL是隔行

.ad_chn_id = {-1, -1, -1, -1},					不知道用途，是指哪些VI通道开启模拟功能？

.data_seq = HI_VI_DATA_SEQ_YVYU,				图像数据是YVYU格式

.sync_cfg = {								设置了行场同步的时序

.vsync           = HI_VI_VSYNC_FIELD,

.vsync_neg       = HI_VI_VSYNC_NEG_HIGH,

.hsync           = HI_VI_HSYNC_VALID_SIG,

.hsync_neg       = HI_VI_HSYNC_NEG_HIGH,

.vsync_valid     = HI_VI_VSYNC_VALID_SIG,

.vsync_valid_neg = HI_VI_VSYNC_VALID_NEG_HIGH,

.timing_blank    = {

/* hsync_hfb      hsync_act     hsync_hhb */

0,                0,            0,

/* vsync0_vhb     vsync0_act    vsync0_hhb */

0,                0,            0,

/* vsync1_vhb     vsync1_act    vsync1_hhb */

0,                0,            0

}

},

.data_type = HI_VI_DATA_TYPE_RAW,			输入的是原始数据(可能会忽略上述.data_seq)

.data_reverse = HI_FALSE,						不反转数据

.in_size = {WIDTH_3840, HEIGHT_2160},			输入大小3840x2160，后续会覆盖

.data_rate = HI_DATA_RATE_X1,				数据速率1倍

sample_comm_vi_get_default_dev_info->sample_comm_vi_get_size_by_sns_type

根据sensor型号得到图像的实际宽高

sample_comm_vi_get_default_dev_info->sample_comm_vi_get_obheight_by_sns_type

根据sensor型号得到图像的光学黑块OB，此处所有传感器都为0

然后覆盖dev_info->dev_attr的in_size

in_size.width为图像宽

in_size.height为图像高+黑块高

最后将dev_info->bas_attr.enable设置为hi_false，这个是不开启VI的Bayer Scale，这个功能是将输入Bayer图像为4K缩放到低分辨率，但是一般ISP处理后的图像在VPSS再做缩放其实画质更好

5.设置VI组件的bind_pipe结构体

sample_comm_vi_get_default_bind_info

sample_comm_vi_get_default_bind_info-> sample_comm_vi_get_pipe_num_by_sns_type

根据传感器类型来返回vi_pipe数量，如果开了WDR模式，则返回2，如果没开，则返回1

管道数量的本质是：如果开启WDR模式，则需要创建一个长曝光帧和一个短曝光帧叠加，需要两个管道传输

bind_pipe->pipe_num设置为1 总共开启1个VI_PIPE管道

然后赋值管道ID

bind_pipe->pipe_id[i] = i

bind_pipe->pipe_id[0] = 0

6.设置VI组件的grp_info结构体

sample_comm_vi_get_default_grp_info

sample_comm_vi_get_default_grp_info->sample_comm_vi_get_size_by_sns_type

得到图像宽高

grp_info->grp_num = 1;		VI Group数量为1，因为只有一个sensor

grp_info->fusion_grp[0] = 0;	第0个融合组ID为0

grp_info->fusion_grp_attr[0].wdr_mode = sample_comm_vi_get_wdr_mode_by_sns_type(sns_type);

融合组0的wdr_mode根据传感器类型赋值

此处没有WDR为HI_WDR_MODE_NONE

有WDR为HI_WDR_MODE_2To1_LINE

grp_info->fusion_grp_attr[0].cache_line = size.height;

融合组0的缓存行数为图像高度

pipe_num = sample_comm_vi_get_pipe_num_by_sns_type(sns_type);

获取传感器的VI管道数量

最后设置融合组的管道ID

grp_info->fusion_grp_attr[0].pipe_id[i] = i;

grp_info->fusion_grp_attr[0].pipe_id[0] = 0;

如果开启了WDR模式，融合组0是需要设置两个管道ID的

7.设置VI组件的pipe_info结构体

sample_comm_vi_get_default_pipe_info

sample_comm_vi_get_default_pipe_info->sample_comm_vi_get_size_by_sns_type

得到图像实际宽高

首先是管道属性设置

for (i = 0; i < bind_pipe->pipe_num; i++) {

/* pipe attr */

pipe_info[i].pipe_attr.pipe_bypass_mode               = HI_VI_PIPE_BYPASS_NONE;

数据必须经过管道传输

pipe_info[i].pipe_attr.isp_bypass                     = HI_FALSE;

数据必须经过ISP处理

pipe_info[i].pipe_attr.size.width                     = size.width;

管道宽为图像宽

pipe_info[i].pipe_attr.size.height                    = size.height;

管道高为图像高

pipe_info[i].pipe_attr.pixel_format                   = HI_PIXEL_FORMAT_RGB_BAYER_12BPP;

管道像素格式为BAYER 12BIT

pipe_info[i].pipe_attr.compress_mode                  = HI_COMPRESS_MODE_LINE;

管道压缩模式为按行压缩

pipe_info[i].pipe_attr.frame_rate_ctrl.src_frame_rate = -1;

pipe_info[i].pipe_attr.frame_rate_ctrl.dst_frame_rate = -1;

管道的帧率输入输出不变

pipe_info[i].pipe_need_start = HI_TRUE;		管道需要启动

pipe_info[i].isp_need_run = HI_TRUE;			ISP需要启动

pipe_info[i].isp_quick_start = HI_FALSE;		ISP不开启快速启动特性

if (i == 0) {

pipe_info[i].is_master_pipe = HI_TRUE;	管道0被设置为主管道

}

然后是ISP的发布属性

sample_comm_isp_get_pub_attr_by_sns(sns_type, &pipe_info[i].isp_info.isp_pub_attr);

匹配SENSOR类型加载对应的ISP发布属性

static hi_isp_pub_attr g_isp_pub_attr_sc500ai_mipi_5m_30fps = {

{0, 0, 2880, 1620},			sensor输入图像区域为0,0~2880,1620

{ 2880, 1620 },				图像尺寸2880x1620

30,						30帧

HI_ISP_BAYER_BGGR,			图像Mask格式为BGGR

HI_WDR_MODE_NONE,		不开启WDR模式

0,

0,

0,

{

0,

{0, 0, 2880, 1620},

},

};

pipe_info[i].nr_attr.enable = HI_TRUE;		开启降噪

pipe_info[i].nr_attr.compress_mode = HI_COMPRESS_MODE_FRAME;	开帧级压缩

pipe_info[i].nr_attr.nr_type = HI_NR_TYPE_VIDEO_NORM;		标准视频降噪模式

pipe_info[i].nr_attr.nr_motion_mode = HI_NR_MOTION_MODE_NORM; 标准运动模式

pipe_info[i].pixel_rate = sample_comm_vi_get_sensor_pixel_rate_by_type(sns_type);

匹配SENSOR类型，得到像素速率

计算公式为lane_rate(Mbps) * 1000000 * lane_num / bit_num / wdr_num

因此是792*1000000*2/10/1=158,400,000

此处算像素速率 是按2Lane来的

最后是通道设置

pipe_info[i].chn_num = 1;				管道总共只有一个通道

pipe_info[i].chn_info[0].vi_chn                                  = 0;		通道编号0

pipe_info[i].chn_info[0].fmu_mode                                = HI_FMU_MODE_OFF;

帧管理单元为全帧线性传输模式(VI和VPSS为在线模式 FMU也干不了什么)

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.size.width       = size.width;		通道宽为图像宽

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.size.height      = size.height;	通道高为图像高

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.pixel_format    = HI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420;

通道像素格式为YUV 4:2:0	，因此这个通道输出的应该是ISP处理后的图像

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.dynamic_range = HI_DYNAMIC_RANGE_SDR8;

通道动态范围为8bit

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.video_format           = HI_VIDEO_FORMAT_LINEAR;

通道视频格式为线性全帧格式(VI和VPSS为在线模式 VI和VPSS直连 出的图都是全帧的)

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.compress_mode        = HI_COMPRESS_MODE_NONE;

通道不启用压缩

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.mirror_en              = HI_FALSE; 通道不开启镜像

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.flip_en                 = HI_FALSE; 通道不开启反转

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.depth                          = 0;

通道深度为0，也就是不进行等待就直接传送数据

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.frame_rate_ctrl.src_frame_rate = -1;

pipe_info[i].chn_info[0].chn_attr.frame_rate_ctrl.dst_frame_rate = -1;

通道不进行帧率控制

}

VPSS组件部分

1.设置VPSS组件的grp结构体(图像融合组)

sample_comm_vpss_get_default_grp_attr

grp_attr->ie_en                     = HI_FALSE;		图像增强关闭

grp_attr->dci_en                    = HI_FALSE;		动态对比度增强关闭

grp_attr->buf_share_en              = HI_FALSE;		共享缓存关闭

grp_attr->mcf_en                    = HI_FALSE;	多摄融合关闭

grp_attr->max_width                 = VPSS_DEFAULT_WIDTH;	最大宽1920(默认)

grp_attr->max_height                = VPSS_DEFAULT_HEIGHT; 最大高1080(默认)

grp_attr->max_dei_width             = 0;	不用逐行扫描，所以宽为0

grp_attr->max_dei_height            = 0; 	不用逐行扫描，所以高为0

grp_attr->dynamic_range             = HI_DYNAMIC_RANGE_SDR8;	动态范围8bit

grp_attr->pixel_format            = HI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420; 像素格式YUV4:2:0

grp_attr->dei_mode                  = HI_VPSS_DEI_MODE_OFF;	关闭逐行扫描模式

grp_attr->buf_share_chn             = HI_VPSS_CHN0;	缓存共享通道为VPSS的通道0

grp_attr->frame_rate.src_frame_rate = -1;

grp_attr->frame_rate.dst_frame_rate = -1;		不对帧率做控制

2.设置VPSS组件的nr结构体

sample_comm_vpss_get_default_3dnr_attr

nr_attr->enable         = HI_FALSE;		不开3D NR

nr_attr->nr_type        = HI_NR_TYPE_VIDEO_NORM;		降噪类型为正常视频

nr_attr->compress_mode  = HI_COMPRESS_MODE_FRAME;	降噪模块压缩模式为整帧压缩

nr_attr->nr_motion_mode = HI_NR_MOTION_MODE_NORM;	降噪模块运动估计为正常模式

3.设置VPSS组件的chn和grp剩余属性

vpss_cfg->vpss_grp = 0;		vpss图像融合组为0号融合组

由于编码通道设置了2个，因此执行两次通道设置

vpss_cfg->chn_en[chn] = TD_TRUE;		vpss chn[0]和vpss chn[1]设置为使能

sample_comm_vpss_get_default_chn_attr(&vpss_cfg->chn_attr[chn]);

得到通道的默认参数，并初始化通道0和通道1的参数

默认参数：

chn_attr->mirror_en                 = HI_FALSE;			通道不开镜像

chn_attr->flip_en                   = HI_FALSE;			通道不开反转

chn_attr->border_en                 = HI_FALSE;		通道不开显示边框

chn_attr->width                     = VPSS_DEFAULT_WIDTH;		通道宽1920(默认)

chn_attr->height                    = VPSS_DEFAULT_HEIGHT;		通道高1080(默认)

chn_attr->depth                     = 0;	通道深度为0 不等待 来一帧传一帧

chn_attr->chn_mode                  = HI_VPSS_CHN_MODE_USER;

VPSS通道被配置为用户模式，也就是可自行调节，如果是透传模式，则不可自动调节

chn_attr->video_format              = HI_VIDEO_FORMAT_LINEAR;

视频格式为线性，图像数据在DDR中连续存放

chn_attr->dynamic_range             = HI_DYNAMIC_RANGE_SDR8;	通道动态范围8bit

chn_attr->pixel_format              = HI_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420;

通道像素格式YUV4:2:0

chn_attr->compress_mode             = HI_COMPRESS_MODE_NONE; 通道不压缩

chn_attr->aspect_ratio.mode         = HI_ASPECT_RATIO_NONE;	通道宽高不缩放

chn_attr->frame_rate.src_frame_rate = -1;

chn_attr->frame_rate.dst_frame_rate = -1;	通道帧率不控制

然后将vpss的chn宽高设置为编码时所使用的宽高

vpss_cfg->chn_attr[chn].width  = enc_param->enc_size[chn].width;

vpss_cfg->chn_attr[chn].height = enc_param->enc_size[chn].height;

vpss_cfg->chn_attr[chn].depth = enc_param->vpss_chn_depth;

比较输入图像宽高和预设的编码大小宽高

max_width = MAX2(max_width, enc_param->enc_size[chn].width);

max_height = MAX2(max_height, enc_param->enc_size[chn].height);

vpss_cfg->chn_attr[OT_VPSS_CHN0].compress_mode = OT_COMPRESS_MODE_SEG_COMPACT;

VPSS通道0的压缩模式为分段压缩

vpss_cfg->grp_attr.max_width  = max_width;		设置GRP组最大宽度

vpss_cfg->grp_attr.max_height = max_height;		设置GRP组最大高度

vpss_cfg->wrap_attr[0].enable = TD_TRUE;		开启0号环形缓冲区

4.设置VPSS组件的wrap属性

sample_venc_vpss_get_wrap_cfg

首先在sys_cfg->vpss_wrap_en成立的条件下 匹配了sns_type

设置SC500AI的图像标准总行数为1700(实际是1620行+80行消隐)

full_lines_std = 1700;

sample_venc_vpss_get_wrap_cfg-> sample_comm_vpss_get_wrap_cfg

得到环形缓冲区参数，总的来说，是先获得环形缓冲区行数，再获得环形缓冲区大小

wrap_attr->enable = HI_FALSE;	先将环形缓冲区禁用

4.1 获得环形缓冲区行数

创建了临时变量wrap_param来计算环形缓冲区行数

wrap_param.frame_rate = 30;

wrap_param帧率设置为30，如果定义了CONFIG_OT_FPGA则帧率为10

如果通道0的输入和输出帧率都大于0则

wrap_param.frame_rate = chn_attr[0].frame_rate.dst_frame_rate * 30 / chn_attr[0].frame_rate.src_frame_rate;

将wrap_param帧率设置为通道0的输出帧率*30/通道0的输入帧率

wrap_param.all_online = HI_TRUE;	设置wrap_param为全部在线

wrap_param.full_lines_std = full_lines_std;		设置wrap_param标准总行数

wrap_param.large_stream_size.width = chn_attr[0].width;	设置wrap_param big流图像宽度

wrap_param.large_stream_size.height = chn_attr[0].height;	设置wrap_param big流图像高度

wrap_param.small_stream_size.width = chn_attr[1].width;	设置wrap_param small流图像宽度

wrap_param.small_stream_size.height = chn_attr[1].height;	设置wrap_param small流图像高度

hi_mpi_sys_get_vpss_venc_wrap_buf_line(&wrap_param, &buf_line)		计算环形缓冲区行数

4.2 获得环形缓冲区大小

创建了临时变量buf_attr来计算环形缓冲区大小

buf_attr.width = chn_attr[0].width;			设置buf_attr图像宽度为通道0的宽度

buf_attr.height = chn_attr[0].height;			设置buf_attr图像宽度为通道0的高度

buf_attr.bit_width = HI_DATA_BIT_WIDTH_8;	设置buf_attr图像位宽8bit

buf_attr.pixel_format = chn_attr[0].pixel_format;	设置buf_attr像素格式为通道0的像素格式

buf_attr.compress_mode = chn_attr[0].compress_mode;	设置buf_attr压缩模式为通道0的压缩模式

buf_attr.align = HI_DEFAULT_ALIGN;		设置buf_attr对齐方式默认

buf_attr.video_format = chn_attr[0].video_format;	设置buf_attr视频格式为通道0的视频格式

wrap_buf_size = hi_comm_get_vpss_venc_wrap_buf_size(&buf_attr, buf_line);	计算环形缓冲区大小

在计算完环形缓冲区行数和环形缓冲区大小后

wrap_attr->enable = HI_TRUE;			把环形缓冲区使能打开

wrap_attr->buf_line = buf_line;		将计算的环形缓冲区行数填入

wrap_attr->buf_size = wrap_buf_size;	将计算的环形缓冲区大小填入

最后修改了sys_cfg的vpss环形缓冲区大小为上边计算的大小

sys_cfg->vpss_wrap_size = vpss_cfg->wrap_attr[0].buf_size;

初始化SYS和VI

1.初始化SYS

sample_venc_online_wrap_sys_init

1.1获得vb_cfg的默认参数

sample_venc_online_wrap_get_default_vb_cfg

vb_cfg->max_pool_cnt = 128;		设置vb的最大128个内存池

然后是创建临时变量buf_attr来计算大小和块数

buf_attr.width = enc_param->enc_size[i].width;		buf宽为该编码[1]的宽

buf_attr.height = enc_param->enc_size[i].height;		buf宽为该编码[1]的高

buf_attr.align = OT_DEFAULT_ALIGN;				buf对齐方式为默认

buf_attr.bit_width = OT_DATA_BIT_WIDTH_8;			buf位宽为8bit

buf_attr.pixel_format = OT_PIXEL_FORMAT_YVU_SEMIPLANAR_420;	buf像素格式为YUV 4:2:0

buf_attr.compress_mode = OT_COMPRESS_MODE_NONE;		buf不启用压缩

buf_attr.video_format = OT_VIDEO_FORMAT_LINEAR;			buf视频格式为线性帧

ot_common_get_pic_buf_cfg(&buf_attr, &calc_cfg);				计算出calc_cfg->vb_size

vb_cfg->common_pool[i].blk_size = calc_cfg.vb_size;		第1个内存池的blk大小为计算的大小

vb_cfg->common_pool[i].blk_cnt = 3; /* 3 blk_cnt */		第1个内存池的blk块数为3

对于第0个 编码，由于采用环形缓冲区，第0个内存池的大小为wrap_size，块数为1

1.2初始化SYS

sample_comm_sys_init_with_vb_supplement

hi_mpi_sys_exit();	退出sys

hi_mpi_vb_exit();	退出vb

hi_mpi_vb_set_cfg(vb_conf);	下发VB配置文件到系统

hi_mpi_vb_set_supplement_cfg(&supplement_conf)		下发补充配置

补充配置为OT_VB_SUPPLEMENT_JPEG_MASK | OT_VB_SUPPLEMENT_BNR_MOT_MASK

hi_mpi_vb_init		VB初始化

hi_mpi_sys_init		SYS初始化

1.3设置VI VPSS工作模式

sample_comm_vi_set_vi_vpss_mode

other_pipe_mode_type = HI_VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE;		设置其他管道工作在vi / vpss offline

vi_vpss_mode.mode[0] = mode_type;		VI_VPSS_MODE的模式0为VI_ONLINE_VPSS_ONLINE

for (i = 1; i < HI_VI_MAX_PIPE_NUM; i++) {

vi_vpss_mode.mode[i] = other_pipe_mode_type;	模式1为VI_OFFLINE_VPSS_OFFLINE

}

hi_mpi_sys_set_vi_vpss_mode		下发VI_VPSS工作模式

hi_mpi_sys_set_vi_aiisp_mode		设置管道0工作在aiisp模式，且为默认AIISP模式

2.初始化VI

sample_venc_vi_init-> sample_comm_vi_start_vi

2.1 启动MIPI_RX

sample_comm_vi_start_mipi_rx

2.1.1 下发MIPI拆分模式

sample_comm_vi_set_mipi_hs_mode

通过IOCTL与驱动通讯，下发mipi拆分模式

设备/dev/ot_mini_rx

魔术字符串HI_MIPI_SET_HS_MODE

内容hs_mode

2.1.2 下发使能sensor时钟

sample_comm_vi_mipi_ctrl_cmd

通过IOCTL与驱动通讯，下发使能sensor时钟

设备 /dev/ot_mini_rx

魔术字符串HI_MIPI_ENABLE_SENSOR_CLOCK

内容sns_info->sns_clk_src

2.1.3 下发复位sensor

sample_comm_vi_mipi_ctrl_cmd

通过IOCTL与驱动通讯，下发复位sensor

设备 /dev/ot_mini_rx

魔术字符串HI_MIPI_RESET_SENSOR

内容sns_info->sns_rst_src

2.1.4 下发取消复位sensor

sample_comm_vi_mipi_ctrl_cmd

通过IOCTL与驱动通讯，下发取消复位sensor

设备 /dev/ot_mini_rx

魔术字符串HI_MIPI_UNRESET_SENSOR

内容sns_info->sns_rst_src

2.2 启动VI

sample_comm_vi_start_dev

hi_mpi_vi_set_dev_attr	设置vi 设备属性

hi_mpi_vi_enable_dev	使能vi设备

2.3 绑定PIPE到VI上

sample_comm_vi_dev_bind_pipe

hi_mpi_vi_bind 绑定管道到VI设备上 有几个管道都绑定 此处1

2.4 下发VI GRP信息

sample_comm_vi_set_grp_info

hi_mpi_vi_set_wdr_fusion_grp_attr	有几个GRP组就下发几个GRP属性 此处1

2.5 启动VI PIPE

sample_comm_vi_start_pipe-> sample_comm_vi_start_one_pipe

2.5.1 初始化一个管道

sample_comm_vi_init_one_pipe

hi_mpi_vi_set_pipe_bnr_buf_num	设置管道的去噪缓冲区数量  应该不会执行，这个变量初始化为0

hi_mpi_vi_set_pipe_buf_wrap_attr	下发管道环形缓冲区属性

hi_mpi_vi_create_pipe	创建管道

sample_comm_vi_set_pipe_pixel_rate	设置管道像素速率并开对应时钟

sample_comm_vi_set_pipe_pixel_rate-> hi_mpi_vi_set_pipe_online_clock		实际下发函数

2.5.2 启动管道

hi_mpi_vi_start_pipe		系统下发启动管道

2.5.3 启动通道

sample_comm_vi_start_chn

hi_mpi_vi_set_chn_attr		系统下发通道属性

hi_mpi_vi_enable_chn		系统下发使能通道

hi_mpi_vi_set_pipe_3dnr_attr	下发NR属性，但是没开3D NR，所以应该不会执行

2.6 启动ISP

sample_comm_vi_start_isp

ISP部分代码没有按照海思的 设置-系统下发解耦架构设计

ISP的代码是参数设置和系统下发混合在一起的，因此单独一章

初始化ISP

sample_comm_vi_start_isp

每一个管道都要启动一个isp，这里一个sensor  是一个isp

vi_pipe = pipe_reverse ? pipe_id[vi_cfg->bind_pipe.pipe_num - 1 - i] : pipe_id[i];

首先判断是否通道反转，因为这个属性没赋值过，所以不反转

vi_cfg->pipe_info[i].pipe_attr.isp_bypass == HI_TRU

然后判断是否绕过ISP，这里不绕过

wdr_mode != HI_WDR_MODE_NONE) && (wdr_mode != HI_WDR_MODE_BUILT_IN

接着判断WDR模式是否打开 这里没打开

主要的代码就是sample_comm_vi_start_one_pipe_isp实现的

1.注册传感器库

sample_comm_vi_register_sensor_lib

1.1 sensor寄存器回调注册

sample_comm_isp_sensor_regiter_callback

代码主要工作是将sensor和ae awb库关联

strncpy_s(ae_lib.lib_name, sizeof(ae_lib.lib_name), HI_AE_LIB_NAME, sizeof(HI_AE_LIB_NAME));

拷贝默认AE库名称

strncpy_s(thermo_lib.lib_name, sizeof(thermo_lib.lib_name), HI_THERMO_LIB_NAME, sizeof(HI_THERMO_LIB_NAME));

拷贝默认THERMO库名称

strncpy_s(awb_lib.lib_name, sizeof(awb_lib.lib_name), HI_AWB_LIB_NAME, sizeof(HI_AWB_LIB_NAME));

拷贝默认AWB库名称

sns_obj->pfn_register_callback(isp_dev, &ae_lib, &awb_lib)

将AE AWB库寄存器回调注册在isp_dev设备上，实际这里应该指的是sensor

1.2 绑定ISP和sensor

sample_comm_isp_bind_sns

sample_comm_isp_get_sns_obj		得到sensor对象

通过传感器匹配为g_sns_sc500ai_obj

sample_comm_get_sns_bus_type	得到sensor总线类型

无论是什么sensor此处都是输出I2C，但是代码结构表明可能存在ssp_dev，可能是FPGA设备

sns_obj->pfn_set_bus_info(isp_dev, sns_bus_info); 在ISP设备下发传感器总线信息

1.3 ISP注册AE回调

sample_comm_isp_ae_lib_callback

代码主要作用是将 ISP与AE库关联

strncpy_s(ae_lib.lib_name, sizeof(ae_lib.lib_name), HI_AE_LIB_NAME, sizeof(HI_AE_LIB_NAME));

拷贝AE库默认名称

hi_mpi_ae_register	系统下发AE寄存器

1.4 ISP注册AWB回调

sample_comm_isp_awb_lib_callback

代码主要作用是将ISP与AWB库关联

strncpy_s(awb_lib.lib_name, sizeof(awb_lib.lib_name), HI_AWB_LIB_NAME, sizeof(HI_AWB_LIB_NAME));

拷贝 AWB库默认名称

hi_mpi_awb_register		系统下发AWB寄存器

2.设置ISP控制参数

sample_comm_vi_set_isp_ctrl_param

hi_mpi_isp_get_ctrl_param	得到ISP控制参数

isp_ctrl_param.isp_run_wakeup_select = (is_isp_be_end_trigger) ?

OT_ISP_RUN_WAKEUP_BE_END : OT_ISP_RUN_WAKEUP_FE_START;

配置ISP是be还是fe触发模式，此处是BE

isp_ctrl_param.quick_start_en = is_isp_quick_start;		ISP是否快速启动

hi_mpi_isp_set_ctrl_param		系统下发ISP控制参数

3.ISP内存初始化

hi_mpi_isp_mem_init		在系统中下发ISP内存初始化

4.设置ISP发布属性

hi_mpi_isp_set_pub_attr	在系统中下发ISP发布属性

5.ISP初始化

hi_mpi_isp_init(vi_pipe)	在系统中下发ISP初始化

6.运行ISP

sample_comm_isp_run-> pthread_create(&g_isp_pid[isp_dev], thread_attr, sample_comm_isp_thread, (hi_void*)(hi_uintptr_t)isp_dev);

创建isp线程

prctl(PR_SET_NAME, thread_name, 0, 0, 0); 	在系统中显示ISP线程

hi_mpi_isp_run		运行ISP

初始化VPSS

sample_venc_online_wrap_start_vpss

1. 设置中断属性

frame_interrupt_attr.interrupt_type = OT_FRAME_INTERRUPT_EARLY_END;

帧中断提前触发

frame_interrupt_attr.early_line = vpss_cfg->grp_attr.max_height / 2; /* 2 half */

当帧刷了一半高度时就触发中断

ss_mpi_vpss_set_grp_frame_interrupt_attr	系统下发GRP帧中断属性

2. 启动VPSS

sample_common_vpss_start

创建临时变量vpss_chn_attr

(td_void)memcpy_s(&vpss_chn_attr.chn_attr[0], sizeof(ot_vpss_chn_attr) * OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM,vpss_cfg->chn_attr, sizeof(ot_vpss_chn_attr) * OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM);

拷贝vpss_cfg->chn_attr到vpss_chn_attr.chn_attr[0]	拷贝属性，实际拷贝通道0和1的

(td_void)memcpy_s(vpss_chn_attr.chn_enable, sizeof(vpss_chn_attr.chn_enable),

vpss_cfg->chn_en, sizeof(vpss_chn_attr.chn_enable));

拷贝vpss_cfg->chn_en到vpss_chn_attr.chn_enable

(td_void)memcpy_s(&vpss_chn_attr.wrap_attr[0], sizeof(ot_vpss_chn_buf_wrap_attr) * OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM,vpss_cfg->wrap_attr, sizeof(ot_vpss_chn_buf_wrap_attr) * OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM);

拷贝vpss_cfg->wrap_attr到vpss_chn_attr.wrap_attr[0]	拷贝属性，但只有通道0有环形缓冲区

vpss_chn_attr.chn_array_size = OT_VPSS_MAX_PHYS_CHN_NUM;

设置临时变量vpss_chn_attr的通道数组大小为 物理上最大通道数量

调用sample_common_vpss_start

2.1 创建VPSS融合组

hi_mpi_vpss_create_grp 	系统下发创建vpss_grp

2.2 启动VPSS融合组

hi_mpi_vpss_start_grp	系统下发启动vpss_grp

2.3 启动VPSS通道

sample_common_vpss_start_chn

2.3.1 下发VPSS通道属性

hi_mpi_vpss_set_chn_attr		系统下发临时变量vpss_chn_attr到融合组的通道0和1上

2.3.2 下发VPSS通道的环形缓冲区属性

sample_common_vpss_set_chn_wrap_attr-> hi_mpi_vpss_set_chn_buf_wrap

只有通道0 下发VPSS GRP通道属性

只有通道0具有环形缓冲区

2.3.3 使能VPSS通道

hi_mpi_vpss_enable_chn		系统使能VPSS融合组的通道

3.设置通道1低延迟

ss_mpi_vpss_set_chn_low_delay

const ot_low_delay_info low_delay_info = { TD_TRUE, 200, TD_FALSE }; /* 200: lowdelay line */

开启低延迟模式 200行

if (ss_mpi_vpss_set_chn_low_delay(grp, 1, &low_delay_info) != TD_SUCCESS) {

goto stop_vpss;

}

调用对融合组通道1的低延迟设定

绑定VI和VPSS

sample_comm_vi_bind_vpss

src_chn.mod_id = HI_ID_VI;

src_chn.dev_id = vi_pipe;		源通道设备VI_PIPE

src_chn.chn_id = vi_chn;		通道0

dest_chn.mod_id = HI_ID_VPSS;

dest_chn.dev_id = vpss_grp;	源通道设备VPSS_GRP

dest_chn.chn_id = vpss_chn;	通道0

hi_mpi_sys_bind	在系统中绑定VI_PIPE的通道0和VPSS_GRP的通道0

VENC组件部分

1.设置VENC组件chn_param的gop属性

sample_comm_venc_get_gop_attr

GOP是H265/H264的图像组，主要说明的是P帧、I帧、B帧出现的模式

P参考帧 只有参考I帧变化的值

I帧 本帧 只做帧内压缩	等同JPEG

B帧 双向参考帧 需要等待前帧后帧都到才解码 时延较大

QP值是图像压缩的关键量化参数，QP值越大，图像越糊，QP值越小，图像越清晰

GOP值是两个I帧间有多少帧 I P P P P ... P I

在默认情况下，使用的OT_VENC_GOP_MODE_NORMAL_P也就是正常P

在函数设置GOP属性中可设置如下属性

case HI_VENC_GOP_MODE_NORMAL_P:			正常P模式

gop_attr->gop_mode = HI_VENC_GOP_MODE_NORMAL_P;

gop_attr->normal_p.ip_qp_delta = 2; /* 2 is a number */		QP=2

break;

在正常P模式下 P帧的QP值比I帧大2	这也就是P帧尺寸会比I帧大2

牺牲了画质 但节省了带宽

case HI_VENC_GOP_MODE_SMART_P:			智能P模式

gop_attr->gop_mode = HI_VENC_GOP_MODE_SMART_P;

gop_attr->smart_p.bg_qp_delta = 4;  /* 4 is a number */		背景帧画质偏移4

gop_attr->smart_p.vi_qp_delta = 2;  /* 2 is a number */		虚拟I帧的画质QP偏移2

gop_attr->smart_p.bg_interval = 180; /* 180 is a number */	背景帧强制180s刷新一次

break;

case HI_VENC_GOP_MODE_SMART_CRR:			智能区域刷新模式

gop_attr->gop_mode = HI_VENC_GOP_MODE_SMART_CRR;

gop_attr->smart_crr.bg_qp_delta = 10;   /* 10: bg_qp_delta */	背景QP 10

gop_attr->smart_crr.vi_qp_delta = 3;    /* 3: vi_qp_delta */		虚拟I帧QP 3

gop_attr->smart_crr.bg_interval = 300;  /* 300: bg_interval */		背景强制刷新时间300s

gop_attr->smart_crr.crr_split_num = 4;  /* 4: crr_split_num */		画面4等分 每帧刷新一块

gop_attr->smart_crr.crr_delay_num = 0;		刷完4帧(整个区域) 不间断 立即重新开始

gop_attr->smart_crr.strategy = 0;		智能区域刷新策略0号 按行扫描2x2区域

break;

case HI_VENC_GOP_MODE_DUAL_P:				双P模式

gop_attr->gop_mode = HI_VENC_GOP_MODE_DUAL_P;

gop_attr->dual_p.ip_qp_delta = 4; /* 4 is a number */	普通P帧 比I帧 QP 4

gop_attr->dual_p.sp_qp_delta = 2; /* 2 is a number */	特殊P帧 比I帧 QP 2

gop_attr->dual_p.sp_interval = 3; /* 3 is a number */	每隔3帧就插入特殊P帧

break;

特殊P帧比普通P画质好，如果丢P，会用特殊P恢复

case HI_VENC_GOP_MODE_BIPRED_B:			除了P I 还使用B

gop_attr->gop_mode = HI_VENC_GOP_MODE_BIPRED_B;

gop_attr->bipred_b.b_qp_delta = -2; /* -2 is a number */		B帧QP -2

gop_attr->bipred_b.ip_qp_delta = 3; /* 3 is a number */		P帧 QP 3

gop_attr->bipred_b.b_frame_num = 2; /* 2 is a number */	两个P帧间强制塞入两个B帧

break;

用B帧做存储压缩率会非常高，但是延迟很大

2.设置VENC组件chn_param的video_param参数

sample_venc_set_video_param

ot_payload_type payload[4] = {OT_PT_H265, OT_PT_H264}	第一个码流为H265 第二个为H264、

rc_mode = SAMPLE_RC_CBR		码率控制为CBR 固定码率模式

H265码流参数

chn_param[0].frame_rate = 30; /* 30: is a number */		帧率30

chn_param[0].gop = 60; /* 60: is a number */		I帧间有60帧其他帧 这里是P

chn_param[0].stats_time = 2; /* 2: is a number */	码流码率统计时间2s

chn_param[0].gop_attr = gop_attr;		GOP属性为上个函数设置的属性

chn_param[0].type = payload[0];		使用H265编码

chn_param[0].size = sample_comm_sys_get_pic_enum(&enc_size[0]);	设置编码尺寸2560x1440

chn_param[0].rc_mode = rc_mode;		码率控制模式CBR

chn_param[0].profile = profile[0];	预设0 值为0

chn_param[0].is_rcn_ref_share_buf = share_buf_en;		与RCN共享缓存

/* encode h.264 */

chn_param[1].frame_rate = 30; /* 30: is a number */		帧率30

chn_param[1].gop = 60; /* 60: is a number */			I帧间有60帧其他帧 这里是P

chn_param[1].stats_time = 2; /* 2: is a number */		码流码率统计时间2s

chn_param[1].gop_attr = gop_attr;			GOP属性为上个函数设置的属性

chn_param[1].type = payload[1];		使用H264编码

chn_param[1].size = sample_comm_sys_get_pic_enum(&enc_size[1]);	设置编码尺寸1024x768

chn_param[1].rc_mode = rc_mode;		码率控制模式CBR

chn_param[1].profile = profile[1];		预设1 值仍然为0

chn_param[1].is_rcn_ref_share_buf = share_buf_en;		与RCN共享缓存

3.设置VENC组件的mini_buf组件属性

sample_comm_venc_mini_buf_en

3.1 设置mini_buf模块的基本模式

sample_comm_venc_set_mod_type

设置mod_param->mod_type的格式为HI_VENC_MOD_H265和HI_VENC_MOD_H264

3.2 得到mini_buf模块的其他参数

hi_mpi_venc_get_mod_param

得到其他mod_param参数

3.3 设置mini_buf模块的其他参数

sample_comm_venc_set_mini_buf

设置mod_param->h265_mod_param.mini_buf_mode = 1;和mod_param->h264_mod_param.mini_buf_mode = 1;

3.4 下发mini_buf模块参数到系统

hi_mpi_venc_set_mod_param

4.启动VENC编码流

sample_comm_venc_start

4.1 创建H265/H264编码

sample_comm_venc_create

4.1.1 得到指定编码的图像大小

sample_comm_sys_get_pic_size	得到H265/H264图像大小

4.1.2 编码通道参数初始化

sample_comm_venc_channel_param_init

chn_attr->venc_attr.type = type;		设置通道的编码类型H265/H264

chn_attr->venc_attr.max_pic_width = venc_size.width;	设置最大图像宽度

chn_attr->venc_attr.max_pic_height = venc_size.height;	设置最大图像高度

chn_attr->venc_attr.pic_width = venc_size.width;   设置实际图像宽度

chn_attr->venc_attr.pic_height = venc_size.height;	设置实际图像高度

chn_attr->venc_attr.buf_size =

HI_ALIGN_UP(venc_size.width * venc_size.height * 3 / 4, 64);	设置通道的编码缓冲区大小

注意缓冲区大小有64bit对齐

chn_attr->venc_attr.profile = profile;		设置通道的编码预设

chn_attr->venc_attr.is_by_frame = HI_TRUE;	设置通道编码流是切片传输还是整帧传输

sample_comm_venc_h265_param_init(chn_attr, chn_param)	执行编码通道参数初始化

chn_attr->venc_attr.h265_attr.frame_buf_ratio = SAMPLE_FRAME_BUF_RATIO_DEFAULT;

设置 编码通道H265的帧和缓冲区比例 此处默认是75

然后根据速率控制，调用不同的参数初始化，此处是CBR参数初始化

sample_comm_venc_h265_cbr_param_init

pic_width = venc_chn_attr->venc_attr.pic_width;		获得图像宽

pic_height = venc_chn_attr->venc_attr.pic_height;		获得图像高

venc_chn_attr->rc_attr.rc_mode = HI_VENC_RC_MODE_H265_CBR;		码率控制用CBR

h265_cbr.gop = gop;	设置GOP属性

h265_cbr.stats_time = stats_time;     设置统计时间

h265_cbr.src_frame_rate = frame_rate; 	设置源帧率

h265_cbr.dst_frame_rate = frame_rate;	设置目标帧率

h265_cbr.bit_rate = ((td_u64)3072 * (pic_width * pic_height)) / (1920 * 1080); /* 3072: 3M 1920, 1080: FHD */

设置3M*实际图像比1080P码率	这个函数单位应该是K

对于2560x1440主码流 1.77777倍1080P 也就是5.461Mbps

对于1024x768子码流0.379倍 1080P 也就是1.165Mbps

venc_chn_attr->rc_attr.h265_cbr = h265_cbr;		将临时变量赋值回编码通道属性

chn_attr->venc_attr.h265_attr.rcn_ref_share_buf_en = chn_param->is_rcn_ref_share_buf;

最后将H265编码通道的 RCN缓冲区共享属性赋值

4.1.3 创建编码通道

hi_mpi_venc_create_chn	系统中下发创建编码通道

4.1.4 设置重编码规则

sample_comm_venc_close_reencode

hi_mpi_venc_get_chn_attr		得到通道属性

hi_mpi_venc_get_rc_param	得到码率控制参数

匹配码率控制和编码格式 设置重编码次数=0

rc_param.h265_cbr_param.max_reencode_times = 0;

hi_mpi_venc_set_rc_param	更新编码通道的码率控制参数

4.2 启动编码

hi_mpi_venc_start_chn		系统下发启动编码通道

5.绑定VPSS和VENC

sample_comm_vpss_bind_venc

src_chn.mod_id = HI_ID_VPSS;

src_chn.dev_id = vpss_grp;		VPSS_GRP	0

src_chn.chn_id = vpss_chn;		VPSS CHN0

dest_chn.mod_id = HI_ID_VENC;

dest_chn.dev_id = 0;

dest_chn.chn_id = venc_chn;		VENC CHN0

hi_mpi_sys_bind(&src_chn, &dest_chn)		绑定VPSS GRP0 CHN0和VENC CHN0

以上是H265编码的，H264编码绑定VPSS GRP0 CHN1和VENC CHN1

6.保存编码流数据帧(保存线程)

sample_easyvenc_comm_venc_start_get_stream

内容太长 单章描述

保存编码视频流和通过RTSP发送

sample_easyvenc_comm_venc_start_get_stream

该函数实现的是帧保存和帧发送，而且线程并非一直轮询，仅当编码器准备好了，才进行一帧的写入和发送，这是依赖linux select机制实现的，依赖select的等待线程需要编码器告知其完成一帧编码的工作，需要信号量和数据地址

td_s32 wait_times = WAIT_GET_STREAM_THREAD_START_TIMES;	得到流线程的启动时间40

g_para.thread_start = TD_TRUE;	在全局变量中标记线程已经启动

g_para.cnt = cnt;				全局变量流计数为2

g_para.venc_chn[i] = venc_chn[i]	全局变量编码通道设置 此处2个

pthread_create(&g_venc_pid, 0, sample_easyvenc_comm_venc_get_venc_stream_proc, (td_void *)&g_para)

启动码流保存线程

然后就是调用码流保存线程

sample_easyvenc_comm_venc_get_venc_stream_proc

prctl(PR_SET_NAME, "get_venc_stream", 0, 0, 0);

码流保存线程在系统中可查看

stream_proc_info->chn_total = para->cnt;	总码流为2

1.准备函数

sample_easyvenc_comm_set_name_save_stream

ot_venc_chn venc_chn = para->venc_chn[i];		获得编码通道

ret = ss_mpi_venc_get_chn_attr(venc_chn, &venc_chn_attr);	获得编码通道属性

payload_type[i] = venc_chn_attr.venc_attr.type;	获得编码类型

1.1 设置文件后缀

sample_easyvenc_comm_venc_get_file_postfix(payload_type[i], stream_proc_info->file_postfix, sizeof(stream_proc_info->file_postfix))

根据匹配的编码类型设定保存文件名后缀	stream_proc_info->file_postfix

此处是.h265/.h264

1.2 设置文件完整保存路径

sample_easyvenc_comm_set_file_name

snprintf_s(stream_proc_info->file_name[index], FILE_NAME_LEN, FILE_NAME_LEN - 1, "./")

文件保存在当前路径

realpath(stream_proc_info->file_name[index], stream_proc_info->real_file_name[index])

将相对路径转化为绝对路径

snprintf_s(stream_proc_info->real_file_name[index], FILE_NAME_LEN, FILE_NAME_LEN - 1,

"stream_chn%d%s", index, stream_proc_info->file_postfix)

拼接绝对路径+文件后缀

在设置好完整保存路径后

stream_proc_info->file[i] = fopen(stream_proc_info->real_file_name[i], "wb");  打开保存文件

fd = fileno(stream_proc_info->file[i]);	获得保存文件的文件描述符

fchmod(fd, S_IRUSR | S_IWUSR);		将保存文件的文件属性设置为可读可写

1.3 得到编码器的文件描述符

stream_proc_info->venc_fd[i] = ss_mpi_venc_get_fd(i);		得到两个编码流的文件描述符

stream_proc_info->maxfd = stream_proc_info->venc_fd[i];	更新线程最大文件描述符

1.4 得到编码数据缓冲地址

ss_mpi_venc_get_stream_buf_info(i, &stream_buf_info[i]);

得到两个编码流的数据缓冲地址 以供完成信号出现时 可从其他地方读取数据

在设置好保存文件和得到描述符(等待信号)和数据缓冲区地址后，保存线程会一直循环，每出现一帧数据处理一帧

FD_ZERO(&read_fds);		清空FD的所有位图

FD_SET(stream_proc_info->venc_fd[i], &read_fds);	把局部变量read_fds中关于venc_fd[i]的位置为1

timeout_val.tv_sec = 2; 		设置select超时时间2s

timeout_val.tv_usec = 0;

select(stream_proc_info->maxfd + 1, &read_fds, TD_NULL, TD_NULL, &timeout_val);

向Linux系统注册一个select监听，当监控的FD位处于有数据可读时，解除当前函数阻塞

2.保存代码

sample_easyvenc_comm_fd_isset

FD_ISSET(stream_proc_info->venc_fd[i], read_fds)	检查被监听的FD位是否处于有数据可读

保存代码除了检查，实际调用

sample_easyvenc_comm_get_stream_from_one_channl

2.1 查询编码器状态

ss_mpi_venc_query_status

查询编码器状态，如果当前没有pack则continue

2.2 得到一帧数据

ss_mpi_venc_get_stream

stream.pack = (ot_venc_pack *)malloc(sizeof(ot_venc_pack) * stat.cur_packs);

根据现在的帧有多少PACK 分配对应空间

stream.pack_cnt = stat.cur_packs;

得到PACK总数

ss_mpi_venc_get_stream(index, &stream, TD_TRUE);

得到完整一帧数据

2.3 保存一帧数据到文件(发送到RTSP)

sample_easyvenc_comm_save_frame_to_file

实际RTSP发送代码和保存函数

if(index==1){				仅发送编码1的数据 也就是H264的

for (j = 0; j < stream->pack_cnt; j++) {	处理所有的PACK

//(td_void)fwrite(stream->pack[j].addr + stream->pack[j].offset, stream->pack[j].len - stream->pack[j].offset, 1, fd);

保存函数被注释

if(stream->pack[j].data_type.h264_type == OT_VENC_H264_NALU_SEI) continue;

当PACK类型为SEI的时候，跳过发送，SEI包含硬件参数、字幕、直播互动等

pStremData = stream->pack[j].addr + stream->pack[j].offset;

计算PACK起始地址

nSize = stream->pack[j].len - stream->pack[j].offset;

计算PACK数据包长度

if(g_rtsplive)

{

rtsp_sever_tx_video(g_rtsplive,session,pStremData,nSize,stream->pack[j].pts);

}

}

}

2.4 释放编码器流

ss_mpi_venc_release_stream

2.5 释放无效空间

free(stream.pack);			释放PACK空间

stream.pack = TD_NULL;

stream_proc_info->picture_cnt[index]++;	接收到的帧总数递加

- 1080P 100fps sensor寄存器解读

Sensor参数位于./smp/a7_linux/source/mpp/sample/scene_auto/param/sensor_sc500ai

Sensor源码位于

./smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/sensor/hi3516cv610/smart_sc500ai

注意sensor源码同样在SDK V1.0.0.2到SDK V1.0.2.0之间发生了显著变化，部分接口函数发生变化

由源码文件sc500ai_cfg.h和sc500ai_sensor_ctrl.h

可看到官方默认只开启了5M 30FPS

smart_sc500ai_1080p90	这个1080P 100FPS的代码是由第三方提供的

代码结构基本符合支持1080P 100FPS和1440x810P 90FPS

因此总的来说加载这个驱动可以使得sensor输出1080P 100FPS的图像

然后也可以修改为1080P 60FPS输出，这样消隐时间会更长，图像质量也会高一些

源码中的代码应该是初始化1080P 60FPS的，然后魔改为了1080P 100FPS

1.1 像素速率(PLL控制)		sc500ai_sensor_ctrl.c源码

sc500ai_linear_1080p60_10bit_init

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36e9, 0x44);   // pll1

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36f9, 0x44);   // pll2

根据注释 0x36e9和0x36f9是PLL1和PLL2寄存器地址

PLL1和PLL2是控制像素速率的根本寄存器，是信号产生的锁相环，其控制了像素时钟PCLK，但一般是保密级别的，除了官方FAE，其他人无从得知寄存器含义。

在开始设置其他寄存器前将这两个寄存器设置为0x80以进行屏蔽，最后再设置回来

然后是像素时钟推断：

sc500ai_vc_wdr_2t1_5m30_10bit_init_part5		官方已知正确的

5MP 30FPS WDR是这个CMOS已知的最大像素速率

因为WDR是长曝光帧+短曝光帧叠加，写的30FPS，实际上1秒传输30帧长曝光帧和传输30帧短曝光帧，实际传输了60FPS

开启WDR的5M 30FPS 10bit的图像，像素速率为：2880*1620*60=279.9MPixel/s

不开启WDR的1080P 100FPS 10bit为1920*1080*100=207.36MPixel/s

也就是1080P 100FPS的像素速率低于5M 30FPS WDR的像素速率，因此这段1080P 100FPS的代码，作者将PLL寄存器设置为与5M 30FPS WDR相同

不开启WDR的5M 30FPS 10bit为2880*1620*30=140MPixel/s

1440x810P 90FPS的像素速率的PLL参考的是5MP 30FPS 非WDR

像素速率1440x810x90=104.976MPixel/s

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36e9, 0x1c);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36f9, 0x24);

也就是800P 90FPS的像素速率低于5M 30FPS 非WDR，PLL可设为与其相同

1.2 分辨率

1080P的分辨率为

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3208, 0x07);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3209, 0x80);		0x780	= 1920

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320a, 0x04);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320b, 0x38);		0x438	= 1080

800P的分辨率为

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3208, 0x05);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3209, 0xa0);		0x5a0	= 1440

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320a, 0x03);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320b, 0x2a);		0x32a	= 810

5M的分辨率找不到，这是因为5M是全尺寸读 不需要设定输出分辨率

1.3 输出窗口的分辨率截取

5M的起始终止找不到，这是因为5M是全尺寸 不需要设定

1080P

没有设置这个值	也就是输出不砍像素

800P

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3210, 0x00);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3211, 0x02);	0x2

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3212, 0x00);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3213, 0x02);	0x2

800P的1440x810实际少2列 也少两行

1.4 输出窗口在CMOS上的位置(空间)

手册没写 大概率在如下位置

1080P

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3200, 0x01);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3201, 0xe0);	0x1e0		480

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3202, 0x01);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3203, 0x0e);	0x10e		270

480*2+1920=2880

270*2+1080=1620

如上图所示，1920x1080只占整个CMOS的一部分区域

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3204, 0x09);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3205, 0x67);	0x967	=2407

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3206, 0x05);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3207, 0x4d);	0x54d	=1357

结束位置在2407和1357，理论应该是在480+1920-1和270+1080-1

2407-480=1927		相比1920多7+1个像素

1357-270=1087		相比1080多7+1个像素

这些像素应该是sensor内部使用的，但是设置了输出分辨率，多余的会被截断

1.5 HTS VTS(时间)

1080P的行总长和帧总高（总读取时间）

HTS=读取行有效像素时间+消隐时间

VTS=读取场/帧有效像素时间+消隐时间

实际像素时钟速率=HTS*VTS*FPS

注意1080P被配置为WDR一样的1时钟2像素了，因此传输一行像素一个时钟传输2个像素(HTS)，超过有效区域的像素不受影响(VTS)，具体配置寄存器未知

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320c, 0x05);   // HTS_H

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320d, 0xf0);   // HTS_L	0x5f0=1520

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320e, 0x08);   // VTS_H

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320f, 0x98);   // VTS_L	0x898=2200

1520*2-1928=1112	也就是每一行像素有行前556，行后556个像素的消隐时间

2200-1088=1112		也就是每一帧像素有帧前556，帧后556行像素的消隐时间

800P的行总长和帧总高

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320c, 0x06);   // HTS_H

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320d, 0x2c);   // HTS_L	0x62c=1580

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320e, 0x03);   // VTS_H

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320f, 0x43);   // VTS_L	0x343=835

在这个场景下的实际像素时钟和像素速率(这里60FPS是猜的)

PCLK像素时钟频率=2200*1520*60=200.64Mhz

实际像素数据速率=2200*1520*2*60=401.28Mpixel/s

1.6 帧率

帧率设定是通过VTS、HTS和像素时钟速率决定的，官方只有如下的帧率计算公式，但是这里计算的是物理世界中一行要多少秒

320e和320f在源码中的注释是VTS，也就是官方的帧长其实就是指一场有多少行像素

首先由1.1节得知，这个1080P 100FPS的PLL与5M WDR 30FPS的PLL是一致的，也就是两者的像素时钟是相同的，实际产生的PCLK像素时钟满足传输100帧的需求

其次就是猜测环节了

在寄存器设定中，VTS被设置为2200，假设为60FPS（寄存器设置末尾打印是60FPS），PCLK=HTS*VTS*FPS=1580*2200*60=208560000hz=208.56Mhz

这个像素时钟不变，代码作者在宏定义中定义了100fps的VTS值为1305

#define SC500AI_VMAX_VAL_LINEAR_100 1305

FPS=PCLK/HTS/VTS=208560000/1580/1305=101.149 FPS

因此这段寄存器很可能是原本就是60FPS的寄存器，通过修改VTS实现了100FPS，在I2C初始化sensor后，帧率可能还是60FPS，但是随着设定100帧的信号下发给驱动，驱动将VTS从2200修改为1305后，帧率能够达到100FPS

这种修改VTS的方法是最常见的sensor帧率修改，修改PCLK有风险一般不变

1.7 寄存器列表解释

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x0103, 0x01);	软复位

delay_ms(100); /* 100ms */		延迟100ms

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x0100, 0x00);	设置sensor进入睡眠

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36e9, 0x80);		锁相环PLL1	进入屏蔽状态

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36f9, 0x80);		锁相环PLL2	进入屏蔽状态

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x301f, 0x06);	未知用途	WDR 06	线性01	与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3106, 0x01);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3200, 0x01);		输出窗口开始点在CMOS上的列坐标

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3201, 0xe0);		0x1e0=480

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3202, 0x01);		输出窗口开始点在CMOS上的行坐标

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3203, 0x0e);		0x10e=270

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3204, 0x09);		输出窗口终止点在CMOS上的列坐标

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3205, 0x67);		0x967=2407

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3206, 0x05);		输出窗口终止点在CMOS上的行坐标

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3207, 0x4d);		0x54d=1357

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3208, 0x07);		输出窗口分辨率

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3209, 0x80);		0x780=1920

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320a, 0x04);		输出窗口分辨率

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320b, 0x38);		0x438=1080

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320c, 0x05);   // HTS_H		寄存器写入的行总时间

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320d, 0xf0);   // HTS_L		0x5f0=1520

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320e, 0x08);   // VTS_H		寄存器写入的场总行数

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x320f, 0x98);   // VTS_L		0x898=2200

VTS*HTS*FPS=1秒

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3220, 0x03);		0x3=0b0000 0011

其中第6bit是0，因此非HDR模式

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3250, 0xff);		未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3253, 0x0a);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3301, 0x0a);	未知用途 线性0x0a  wdr 0x0b 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3302, 0x18);	未知用途 线性0x18  wdr 0x20 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3303, 0x10);	未知用途 所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3304, 0x60);	未知用途	线性0x60  wdr 0x70 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3306, 0x60);	未知用途	线性0x60  wdr 0x50 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3308, 0x10);	未知用途	线性0x10  wdr 0x18 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3309, 0x70);	未知用途	线性0x70  wdr 0x80 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x330a, 0x00);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x330b, 0xf0);	未知用途	线性0xf0  wdr 0xe8 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x330d, 0x18);	未知用途	线性0x18  wdr 0x30 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x330e, 0x20);	未知用途	线性0x20  wdr 0x30 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x330f, 0x02);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3310, 0x02);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x331c, 0x04);	未知用途	线性0x04  wdr 0x08 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x331e, 0x51);	未知用途	线性0x51  wdr 0x61 与线性同

以下对比AI整理

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x331f, 0x61);	未知用途	线性0x61	  wdr 0x71 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3320, 0x09);	未知用途	线性0x09	  wdr 0x11 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3333, 0x10);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x334c, 0x08);	未知用途	线性0x08   wdr 0x10 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3356, 0x09);	未知用途	线性0x09   wdr 0x11 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3364, 0x17);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x336d, 0x03);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3390, 0x08);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3391, 0x18);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3392, 0x38);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3393, 0x0a);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3394, 0x20);	未知用途	线性0x20  wdr 0x0a 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3395, 0x20);	未知用途	线性0x20  wdr 0x12 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3396, 0x08);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3397, 0x18);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3398, 0x38);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3399, 0x0a);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x339a, 0x20);	未知用途	线性0x20  wdr 0x0a 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x339b, 0x20);	未知用途	线性0x20  wdr 0x0a 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x339c, 0x20);	未知用途	线性0x20  wdr 0x12 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x33ac, 0x10);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x33ae, 0x10);	未知用途	线性0x10  wdr 0x20 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x33af, 0x19);	未知用途	线性0x19  wdr 0x21 与线性同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x360f, 0x01);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3621, 0xe8);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3622, 0x06);	未知用途	线性0x03  wdr 0x06 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3630, 0x82);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3633, 0x33);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3634, 0x64);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3637, 0x50);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x363a, 0x1f);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x363c, 0x40);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3651, 0x7d);	默认HS驱动能力

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3670, 0x0a);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3671, 0x06);	未知用途	线性0x07  wdr 0x06 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3672, 0x16);	未知用途	线性0x17  wdr 0x16 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3673, 0x17);	未知用途	线性0x1e  wdr 0x17 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3674, 0x82);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3675, 0x62);	未知用途	线性0x64  wdr 0x62 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3676, 0x44);	未知用途	线性0x66  wdr 0x44 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x367a, 0x48);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x367b, 0x78);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x367c, 0x48);	未知用途	线性0x58  wdr 0x48 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x367d, 0x58);	未知用途	线性0x78  wdr 0x58 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3690, 0x34);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3691, 0x34);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3692, 0x54);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x369c, 0x48);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x369d, 0x78);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36ea, 0x35);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36eb, 0x04);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36ec, 0x0a);	未知用途	线性0x1a  wdr 0x0a 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36ed, 0x14);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36fa, 0x35);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36fb, 0x04);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36fc, 0x00);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36fd, 0x26);	未知用途	仅WDR设置 但与WDR 0x16不同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3904, 0x04);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3908, 0x41);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x391f, 0x10);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x39c2, 0x30);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3e00, 0x00);	长曝光时间 高位		[3:0]0x0

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3e01, 0x52);	长曝光时间 中位		[7:0]0x52

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3e02, 0x00);	长曝光时间 低位		[7:4]0x0

也就是0x520=1312		默认的长曝光时间		1312/2=656行长曝光时间

不超过2*VTS – 10		这里设置的默认1080P 60FPS 不超过2200*2-10=4390

当切换为1080P 100FPS时 不超过1305*2-10=2600

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3e04, 0x18);	短曝光时间中位	[7:0]0x18

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3e05, 0x20);	短曝光时间低位	[7:4]0x2

也就是0x182=386		默认的短曝光时间		386/2=193行短曝光时间

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3e23, 0x00);	短曝光最大时间高位

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3e24, 0xc6);	短曝光最大时间低位

按照计算 短曝光时间最大值不能超过 2*198=396

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4500, 0x88);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4509, 0x20);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4800, 0x04);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4837, 0x15);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4853, 0xfd);	控制HDR Virtual Channel虚拟通道是否使能

0xfd=0b 1111 1101		因此[3][1]=0b10

也就是HDR虚拟通道使能

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36e9, 0x44);   设置PLL1时钟

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36f9, 0x44);   设置PLL2时钟

sc500ai_default_reg_init(vi_pipe);

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x0100, 0x01);	sensor退出睡眠

1.8 ISP控制参数和未知参数总结

在海思ISP与Sensor通讯中常用到的还有如下，经常用于曝光控制和帧率控制(曝光)

#define SC500AI_EXPO_H_ADDR				0x3E00		长曝光高位 初始化已经使用

#define SC500AI_EXPO_M_ADDR				0x3E01		长曝光中位 初始化已经使用

#define SC500AI_EXPO_L_ADDR				0x3E02		长曝光低位 初始化已经使用

#define SC500AI_AGAIN_H_ADDR			0x3E08			长曝光模拟增益高位

#define SC500AI_AGAIN_L_ADDR			0x3E09			长曝光模拟增益低位

#define SC500AI_DGAIN_H_ADDR			0x3E06			长曝光数字增益高位

#define SC500AI_DGAIN_L_ADDR			0x3E07			长曝光数字增益低位

#define SC500AI_SHORT_EXPO_H_ADDR		0x3E22		短曝光高位 初始化跳过 实际用不到

#define SC500AI_SHORT_EXPO_M_ADDR		0x3E04		短曝光中位 初始化使用 实际用不到

#define SC500AI_SHORT_EXPO_L_ADDR		0x3E05		短曝光低位 初始化使用 实际用不到

#define SC500AI_SHORT_AGAIN_H_ADDR		0x3E12	短曝光模拟增益高位

#define SC500AI_SHORT_AGAIN_L_ADDR		0x3E13	短曝光模拟增益低位

#define SC500AI_SHORT_DGAIN_H_ADDR		0x3E10	短曝光数字增益高位

#define SC500AI_SHORT_DGAIN_L_ADDR		0x3E11	短曝光数字增益低位

#define SC500AI_VMAX_H_ADDR				0x320E	VTS高位

#define SC500AI_VMAX_L_ADDR				0x320F	VTS低位

#define SC500AI_SHORT_EXP_MAX_H_ADDR	0x3E23		短曝光最大时间高位

#define SC500AI_SHORT_EXP_MAX_L_ADDR	0x3E24		短曝光最大时间低位

对于未知参数

固定搭配1

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x301f, 0x06);	未知用途	WDR 06	线性01	与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3106, 0x01);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3250, 0xff);		未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3253, 0x0a);	未知用途	所有sensor模式均相同

0x33开头的寄存器都是与线性5M 30FPS 的寄存器完全相同的

0x33管的是数字逻辑，这个必须按线性来，因为是单帧

0x36开头的寄存器，除了0x36fd都是与WDR 5M 30FPS的寄存器完全相同的

包括36e9 36f9(pll1 pll2)也和WDR相同

0x36管的是模拟前端电路，同WDR是增大驱动能力

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x36fd, 0x26);	未知用途	仅WDR设置 但与WDR 0x16不同

这个是唯一模拟电路中与WDR不同的，这个部分可能调节了ADC采样相位或者列级放大器，因为行时间调整到100FPS后会很短

固定搭配2

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3904, 0x04);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x3908, 0x41);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x391f, 0x10);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x39c2, 0x30);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4500, 0x88);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4509, 0x20);	未知用途	所有sensor模式均相同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4800, 0x04);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

ret += sc500ai_write_register(vi_pipe, 0x4837, 0x15);	未知用途	仅WDR设置 与WDR同

其余可能用得到的就是如下MIPI设定(不设置就是默认值)

默认2lane mipi 模式，raw10，phy 10bit

默认状态寄存器写入

sc500ai_default_reg_init(cis);

这个函数实际上是写入了一些默认状态的寄存器，在WDR模式下写入17个额外寄存器，在线性模式下写入9个额外寄存器，这些寄存器是ISP运行时与CMOS通讯的接口

线性

VMAX_L_IDX

VMAX_H_IDX			场时间(帧率)

EXPO_L_IDX

EXPO_M_IDX

EXPO_H_IDX			曝光

DGAIN_H_IDX

DGAIN_L_IDX			数字增益

AGAIN_H_IDX

AGAIN_L_IDX			模拟增益

WDR

WDR_VMAX_L_IDX

WDR_VMAX_H_IDX		场时间(帧率)

SHORT_EXP_MAX_H_ADDR_IDX

SHORT_EXP_MAX_L_ADDR_IDX	最大短曝光

WDR_EXPO_L_IDX

WDR_EXPO_M_IDX

WDR_EXPO_H_IDX			WDR曝光

WDR_SHORT_EXPO_L_IDX

WDR_SHORT_EXPO_M_IDX	短曝光

DGAIN_H_IDX

DGAIN_L_IDX		数字增益

AGAIN_H_IDX

AGAIN_L_IDX		模拟增益

WDR_SHORT_DGAIN_H_IDX

WDR_SHORT_DGAIN_L_IDX		短曝光数字增益

WDR_SHORT_AGAIN_H_IDX

WDR_SHORT_AGAIN_L_IDX		短曝光模拟增益

九、1080p 100fps SENSOR代码

结合仓库地址https://github.com/yang151-bit/cv610_venc代码

编写适用于SDK V1.0.2.0的sensor 100fps驱动代码

十、1080p 100fps RTP代码

结合仓库地址https://github.com/yang151-bit/cv610_venc代码

重构编写适用于SDK V1.0.2.0的RTP 100fps驱动代码

mkdir /home/ubuntu/rtp_demo

拷贝new_main.c和smart_sc500ai_100.zip到文件夹

解压sensor驱动

unzip smart_sc500ai_100.zip

编译主源码

arm-v01c02-linux-musleabi-gcc new_main.c ./smart_sc500ai_100/*.c   -I/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/include   -I/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/include   -I/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/3a/include   -L/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/lib   -Wl,-Bstatic   -Wl,--start-group   -lss_mpi -lot_mpi_isp -lss_mpi_isp -lss_mpi_ae -lss_mpi_awb   -lss_mpi_sysbind -lss_mpi_sysmem -lss_mpi_syskol   -ldrc -lldci -lir_auto -lcalcflicker -lacs -ldehaze -lbnr -lextend_stats   -Wl,--end-group   -Wl,-Bdynamic   -lsecurec -lpthread -lm -lrt   -o rtp_demo

将编译好的rtp_demo拷贝到板子上就能运行，主机IP必须是192.168.0.2

十一、排障和温度监测

查看mipi_rx状态

cat /proc/mipi_rx

CPU温度监测

#!/usr/bin/env python3

import os

import mmap

import struct

# 确认安全的传感器基址与偏移

TEMP_REG_BASE = 0x1102A000

TEMP_REG_SIZE = 0x1000

CTRL0_OFFSET = 0x0

CTRL2_OFFSET = 0x8

def get_cv610_temp():

try:

fd = os.open("/dev/mem", os.O_RDWR | os.O_SYNC)

except PermissionError:

print("错误: 需要 Root 权限！")

return None

try:

mem = mmap.mmap(fd, TEMP_REG_SIZE, mmap.MAP_SHARED, mmap.PROT_READ | mmap.PROT_WRITE, offset=TEMP_REG_BASE)

# ==========================================

# 核心修复：配置为“自动循环采集模式”

# ==========================================

# 1. Bit [31] = 1 (使能 T-Sensor)

# 2. Bit [30] = 1 (开启循环采集模式)

# 3. Bit [27:20] = 0xFA (十进制 250。周期 T = 250 * 2ms = 500ms 更新一次)

# 二进制：1100 1111 1010 0000 0000 0000 0000 0000

# 十六进制：0xCFA00000

mem.seek(CTRL0_OFFSET)

mem.write(struct.pack('<I', 0xCFA00000))

# 读取最新结果

mem.seek(CTRL2_OFFSET)

raw_bytes = mem.read(4)

raw_val = struct.unpack('<I', raw_bytes)[0]

# 提取低 10 位并换算

tsensor_result = raw_val & 0x3FF

temp_c = ((tsensor_result - 127) / 784.0) * 165.0 - 40.0

mem.close()

return temp_c

except Exception as e:

print(f"发生错误: {e}")

return None

finally:

os.close(fd)

if __name__ == "__main__":

temp = get_cv610_temp()

if temp is not None:

print(f"HI3516CV610 核心温度: {temp:.1f}°C")

网卡温度监测

cat /proc/net/rtl8812eu/thermal_state

cat /proc/net/rtl88x2eu/wlan0/thermal_state

十二、Hisi3516/3519 ISP调优

PC端部署

Hi3516CV610R001C01SPC020.rar

Hi3516CV610R001C01SPC020\01.software\common pc\PQTools\

有PQStream_V1.0.44.zip和PQTools_V1.2.51.zip，都进行解压，不能解压到中文路径

进入PQTools下，运行SetupPythonEnv.exe安装python3.9程序

一般系统python都与python3.9.11不符，点击安装

安装python3.9后，可能有numpy、scipy、csaps、opencv-python安装不成功的情况

在windows中搜索python3.9 		进入python3.9.11的目录

由于是快捷方式，还需要再次打开文件所在位置

打开python3.9文件夹下的script

按住shift键，在空白处点击鼠标右键，选择在此处打开powershell窗口

在powershell中运行安装命令

./pip3 install numpy scipy csaps opencv-python -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple

安装完成后，关闭之前的安装程序并重新运行PQTool Dependencies Setup即可安装完成

在安装完成对应依赖后即可使用PQTools

板端部署

瑞芯微一般通过RKAIQ_3A服务来对接上位机，海思则是一个静态二进制文件

SMP_Linux_GCC_musl.rar压缩文件SMP_Linux_GCC_musl\01.software\PQTools\

有Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0.tgz和Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0.tgz

注意板端tar解压命令不支持gzip，所以使用unzip，所以需要在X86的linux环境下重新打包这两个压缩文件，然后再拷贝到板端解压使用，不能在windows中解压tar，否则会丢失符号信息

在X86-Linux中解包

tar -zxvf Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0.tgz

tar -zxvf Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0.tgz

zip -r Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0.zip Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0/

zip -r Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0.zip Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0/

然后拷贝到板端，再解压

unzip Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0.zip

unzip Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0.zip

cd Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0

chmod +x PQTools.sh

修改最上层配置文件

nano config.cfg

修改AE和AWB动态库地址

默认情况下是在/lib/libss_mpi_ae.so和/lib/libss_mpi_awb.so

sensorini_name = sc500ai

sensorini_index = 0

sensorini_path=./configs/sc500ai/config_entry.ini

修改sc500ai配置文件

cd configs/sc500ai

nano config_entry.ini

新增一个模式4

然后拷贝sc500ai_5M_30_10bit.ini，再进行内容修改

cp sc500ai_5M30_10b.ini sc500ai_2M100_10b.ini

内容解释与修改

整个ini对应RTP源码中配置系统迎角的各个部分

[isp]

定义ISP数量和中断的类型(非紧急中断)

[isp.0]

定义设备ID、g_sns_sc500ai_obj驱动对象、sensor_lib_file动态库位置等ISP属性

[mipi]

定义mipi拆分模式，mipi模式总数量

[mipi_mode.0]

定义sensor时钟引脚、复位引脚、额外mipi数据类型等MIPI属性

[mipi_mode.1]

同上

[vi]

定义设备数量、WDR融合组数量以及VI管道数量

[vi_dev.0]

定义设备VI0的ID、绑定管道数量、绑定管道ID、输入VI的图像数据格式等VI属性

[vi_timing.0]

定义VI时序，和时序帧率? 似乎没有使能

[vi_grp.0]

定义VI融合组0属性

[vi_grp.1]

定义VI融合组1属性

[vi_pipe.0]

定义VI管道0的属性

[vi_pipe.1]

定义VI管道1的属性

[vi_chn.0.0]

定义VI通道0的属性

[vpss_group]

定义VPSS融合组数量

[vpss_group.0]

定义VPSS融合组0属性

[vpss_chn.0.0]

定义VPSS通道0属性

[venc]

定义编码器数量

[venc.0]

定义编码器0属性

[bind]

定义绑定数量

[bind_attr]

定义绑定属性

[vb]

配置VB数量和VB补充配置

[vbblk.0]

配置第零个VB

[vbblk.1]

配置第一个VB

[sys]

配置视频系统工作模式、AIISP模式

sc500ai_2M100_10bit.ini板端配置文件修改

28行

use_mipi_mode0 = 1

31行

use_mipi_mode1 = 0

36~40行

wnd_rect.width = 1920

wnd_rect.height = 1080

sns_size.width = 1920

sns_size.height = 1080

frame_rate = 100

46行		使用的sensor模式为1 见源码结构体g_isp_pub_attr_sc500ai_mipi_2m_100fps，因此修改为

sns_mode = 1

52~53行

mipi_crop_offset.width = 1920

mipi_crop_offset.height = 1080

111，113行

img_rect.width = 1920

img_rect.height = 1080

119行

mipi_attr.input_data_type = 1

134行

mipi_attr.lane_id = 0|1|2|3|-1|-1|-1|-1|

137行

lvds_attr.input_data_type = 1

373~374行

width = 1920

height = 1080

380行(修改有待考证)

timing_frame_rate = 100

394行

cache_line = 540

396~410行删除

405~406行

width = 1920

height = 1080

431行

nr_compress_mode = 0

439行

nr_motion_mode = 0

444行(修改有待考证)

nr_effect_mode = 0

450行

frame_interrupt_attr_en = TRUE

451行

interrupt_type = 1

456行

early_line = 880

458行 由于不使用环形缓冲区

wrap_en = FALSE

461~462行

low_delay_en = TRUE

line_cnt = 270

464~469暂不做修改 因为是VI OFFLINE VPSS ONLINE，不需要计算系统像素时钟

472、473行

width = 1920

height = 1080

511、512行

rect.width = 1920

rect.height = 1080

519~522行

max_width = 1920

max_height = 1080

max_dei_width = 1920

max_dei_height = 1080

550行，VI离线VPSS在线可能不支持VPSS 提前中断帧，此处提前中断修改为FALSE

frame_interrupt_attr_en = FALSE

551行

interrupt_type = 2

556行

early_line = 540

562、563行

width = 1920

height = 1080

603~639行要删掉 因为没有使用环形缓冲区

605行的mini缓冲区插件关闭

mod_param_en = FALSE

625、626行

pic_width = 1920

pic_height = 1080

628行

is_by_frame = FALSE

629行的buf_coefficient可能要删掉，先不删

631行

is_by_frame = FALSE

633行

rcn_ref_share_buf_en = FALSE

697~700行

max_i_qp = 42

min_i_qp = 18

max_p_qp = 45

min_p_qp = 20

706~711行

gop = 100

stats_time = 1

dst_frame_rate = 100

src_frame_rate = 100

bit_rate = 4096

gop_mode = 0

756行

supplement_cfg=0xA				对应源码要修改

761行

vpss_wrap_en = FALSE

vb_size = 1920|1080

vb_coefficient = 15

blk_cnt = 3

删除[vbblk.1]，766~771行

编译sc500ai 100fps动态库

和第六章第一节的内容相同

虚拟机环境路径

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/sensor/hi3516cv610/

make clean

在该路径下原有sc500ai文件夹中的源码文件全部删除

使用第九章的源码代替，Makefile可不替换，注意sensor_common.h和sensor_common.c不要拷贝

然后在目录/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/sensor/hi3516cv610/

下进行make

生成出的libsns_sc500ai.so动态库位置在

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/lib

使用这个libsns_sc500ai.so替换板端系统中/lib/

以及PQTools工具中libs的相同动态库文件

rm /lib/libsns_sc500ai.so

rm ~/Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0/libs/libsns_sc500ai.so

cp ~/libsns_sc500ai.so /lib

cp ~/libsns_sc500ai.so ~/Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0/libs/

chmod 750 ~/Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0/libs/libsns_sc500ai.so

建立调试连接

确认网络连接正常

加载系统驱动

cd ko/load3516cv610

/root/ko/load3516cv610/load3516cv610_20s_debug -i -sensor0 sc500ai -sensor1 sc500ai -mmz_start 0x46000000 -mmz_size 32M

由于官方PQTOOL脚本运行ittb_stream和ittb_control太快，ISP还没有初始化就运行control会失败，因此需要等待一定时间

修改PQTools脚本

nano PQTools.sh

删除107~120行的逻辑

替换为

echo "Waiting 5 seconds for ISP to initialize..."

sleep 5

同样的删除129~142行的逻辑

替换为

echo "Waiting 5 seconds for ISP to initialize..."

sleep 5

启动PQTOOL

cd ~/Hi3516CV610_PQ_V1.0.2.0

killall ittb_stream

DLL_PATH=/lib:${PWD}/libs

export LD_LIBRARY_PATH=${DLL_PATH}

./PQTools.sh -a sc500ai

校准数据导入

官方可使用的功能是通过PQ库模拟PQTOOL工具导入校准数据到ISP内存区域，以实现直接寄存器参数覆盖

在rtp_demo文件夹下创建库

cd /home/ubuntu/rtp_demo

mkdir include

mkdir lib

拷贝PQ API文件，文件来源压缩包Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0

拷贝libbin/include/ot_pq_bin.h头文件到rtp_demo的include中

cp /home/ubuntu/hi_isp/Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0/libbin/include/ot_pq_bin.h /home/ubuntu/rtp_demo/include/

拷贝libbin/release/libbin.a和libbin.so进入lib中

cp /home/ubuntu/hi_isp/Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0/libbin/release/libbin.a /home/ubuntu/rtp_demo/lib/

cp /home/ubuntu/hi_isp/Hi3516CV610_PQ_ext_api_V1.0.2.0/libbin/release/libbin.so /home/ubuntu/rtp_demo/lib/

arm-v01c02-linux-musleabi-gcc new_main2.c ./smart_sc500ai_100/*.c   -I/home/ubuntu/rtp_demo/include -I/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/include   -I/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/include   -I/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/cbb/isp/user/3a/include   -L/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/lib -L/home/ubuntu/rtp_demo/lib   -Wl,-Bstatic   -Wl,--start-group   -lbin -lss_mpi -lot_mpi_isp -lss_mpi_isp -lss_mpi_ae -lss_mpi_awb   -lss_mpi_sysbind -lss_mpi_sysmem -lss_mpi_syskol   -ldrc -lldci -lir_auto -lcalcflicker -lacs -ldehaze -lbnr -lextend_stats   -Wl,--end-group   -Wl,-Bdynamic   -lsecurec -lpthread -lm -lrt   -o rtp_with_isp_calibration

十三、Hi3516外设资源开启

作为数传使用，需要使用串口连接飞控转发mavlink数据到地面，因此需要开启外设

通过系统查询到串口驱动已经注册上，这表明在系统中A7到串口外设的时钟打开和资源接口连接成功，但是串口并没有指定IO输出，因此需要在sys_config驱动中设置

通过命令dmesg | grep ttyAMA		查询串口驱动注册状态

ttyAMA0是Linux打印串口，中断号30，外设地址0x11040000

ttyAMA1和ttyAMA2串口驱动已经打开，但是实际上没有设置这两个串口的IOMUX

(根据文档Hi3516CV610_PINOUT_CN (QFN).xlsx	只开启了UART0的IOMUX)

而根据原理图，串口1是UART2，对应GPIO1_5和GPIO1_4

GPIO1_4和GPIO1_5在默认情况下作为低速ADC，即LSADC_CH0和LSADC_CH1，在sys_config驱动中修改为串口功能

根据寄存器excel，也就是修改0x11130000和0x11130004地址的数据

默认情况下，这两个引脚值为0x1200，也就是0x0001 0010 0000 0000

0:3 选择GPIO1_5

4:7 选择 IO档位4

9 管脚下拉

10 管脚快沿输出

12 管脚输入使能打开

因此需要修改为功能UART、驱动能力不变、下拉控制关闭、电平转换快沿输出、输入使能打开，修改后的值为0x1003	即0b(0001 0000 0000 0011)

修改pin_mux.c中的339行，添加BOARD_DMEB_QFN的板层宏的相关代码

nano /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/interdrv/sysconfig/pin_mux.c

if (board_type == BOARD_DMEB_QFN) {

sys_writel(iocfg_base, 0x0000, 0x1003); /* UART2_TXD */

sys_writel(iocfg_base, 0x0004, 0x1003); /* UART2_RXD */

}

进入interdrv驱动目录，并编译

sudo bash

source /etc/profile

cd /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/interdrv

make clean

make

编译好的驱动位置在

/home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/ko

十四、Hi3516最终镜像合并-无人机用途

考虑到最终交付后的行动，简便部署无人机端密钥就能使用，需要合并各类工具

1.合并最新interdrv驱动，拷贝到root下

cp -rf /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/out/ko /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/root/

2.合并两线MIPI 的RTSP本地测试程序，拷贝到root

用途：测试摄像头两线是否工作，工作地址rtsp://192.168.0.10:554/test.264

cp /home/ubuntu/Hi3516CV610_SDK_V1.0.2.0/smp/a7_linux/source/mpp/sample/rtsp_4m/sample_rtsp_4m /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/root/

3.合并四线MIPI的本地RTP测试程序，拷贝到root（需修改new_main2.c的IP地址）

用途：测试摄像头四线是否工作，工作地址会推送到192.168.0.2的5622端口

cp /home/ubuntu/rtp_demo/rtp_with_isp_calibration /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/root/local_rtp_demo

4.合并四线MIPI的本地RTP测试程序，拷贝到root（需修改new_main2.c的IP地址）

用途：测试摄像头四线是否工作，工作地址会推送到127.0.0.1的5622端口

cp /home/ubuntu/rtp_demo/rtp_with_isp_calibration2 /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/root/wfb_rtp_demo

5.合并WFB和8812EU驱动部署程序(系统刷入后需执行部署程序)

cp -rf /home/ubuntu/wfb-pack /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/root/

6.合并mavfwd

cd /home/ubuntu/

下载mavfwd

git clone https://github.com/OpenIPC/mavfwd

编译mavfwd

cd mavfwd

arm-v01c02-linux-musleabi-gcc mavfwd.c -o mavfwd -I/home/topeet/libevent-2.1.12-stable/build/include -L/home/topeet/libevent-2.1.12-stable/build/lib -levent --static

合并mavfwd

cp /home/topeet/mavfwd/mavfwd /home/topeet/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/root/

chmod +x /home/topeet/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/root/mavfwd

7.合并自启动脚本

在启动目录创建脚本

nano /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/etc/init.d/S99autostart

#!/bin/sh

# /etc/init.d/S99autostart

# 描述: 航传与推流服务自启动脚本

# ==========================================

# 1. 定义功能函数区 (具体执行命令)

# ==========================================

start_interdrv() {

echo "[S99autostart] Starting interdrv..."

cd /root/ko/load3516cv610 || exit 1

./load3516cv610_20s_debug -i -sensor0 sc500ai -sensor1 sc500ai -mmz_start 0x46000000 -mmz_size 32M

ifconfig eth0 192.168.0.10

ifconfig lo up

dropbear -R &

/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf &

memtool mw 0x11130004 0x1003

}

start_8812eu() {

echo "[S99autostart] Loading 8812EU driver and configuring wlan0..."

insmod /usr/lib/wfb/driver/8812eu.ko rtw_regd_src=1 rtw_tx_pwr_by_rate=0 rtw_tx_pwr_lmt_enable=0

ifconfig wlan0 up

iw dev wlan0 set type monitor

iw dev wlan0 set txpower fixed 3000

iw reg set "BO"

iw dev wlan0 set channel 124

}

start_wfb_video() {

echo "[S99autostart] Starting WFB Video Transmit..."

wfb_tx -p 0 -u 5622 -R 456000 -K /root/drone.key -B 20 -M 1 -S 1 -L 0 -G long -k 8 -n 12 -T 0 -i 7669206 -f data -C 8000 wlan0 > /dev/null &

}

start_wfb_mavlink() {

echo "[S99autostart] Starting WFB Mavlink Transmit..."

wfb_rx -p 144 -u 14551 -K /root/drone.key -i 7669206 wlan0 > /dev/null &

wfb_tx -p 16 -u 14550 -K /root/drone.key -B 20 -M 1 -S 1 -L 0 -G long -k 1 -n 2 -T 0 -i 7669206 -f data wlan0 > /dev/null &

}

start_local_2lane_rtsp() {

echo "[S99autostart] Starting Local 2-Lane MIPI RTSP..."

# 先切换到程序所在目录，若失败则退出，防止在错误目录下执行

cd /root || exit 1

./sample_rtsp_4m &

}

start_local_4lane_rtp() {

echo "[S99autostart] Starting Local 4-Lane MIPI RTP..."

cd /root || exit 1

./local_rtp_demo &

}

start_wfb_4lane_rtp() {

echo "[S99autostart] Starting WFB 4-Lane MIPI RTP..."

cd /root || exit 1

./wfb_rtp_demo &

}

start_mavfwd() {

echo "[S99autostart] Starting mavfwd..."

/root/mavfwd --master /dev/ttyAMA2 --baudrate 57600 --out 127.0.0.1:14550 --in 0.0.0.0:14551 -w 3000 -a 10 &

}

# ==========================================

# 2. 功能开关区 (核心控制)

# 取消注释 (删掉前面的 #) 即可在开机时按顺序执行

# ==========================================

echo "--- Starting S99autostart services ---"

# 基础底层驱动

# start_interdrv

# 网卡

# start_8812eu

# 串口mavlink读取

# start_mavfwd

# WFB图传转发

# start_wfb_video

# WFB数传转发

# start_wfb_mavlink

# 视频推流测试 (建议每次只开启其中一个，避免硬件编码器冲突)

# start_local_2lane_rtsp

# start_local_4lane_rtp

# start_wfb_4lane_rtp

echo "--- S99autostart finished ---"

赋予权限

chmod +x /home/ubuntu/buildroot/board/hi3516cv610/overlay/etc/init.d/S99autostart

注意只能开启一个摄像头测试程序，不能同时开多个，同时摄像头连接正确，如果有ISP校准文件需要放置在/root/sc500ai_1080P_100.bin

注意WFB启用需要确认USB正常、部署好了WFB、配置好了/root/drone.key、无线网卡天线连接正确

然后重新编译buildroot

cd /home/ubuntu/buildroot/

make -j8

烧写新的buildroot文件系统 rootfs.ubi

1.设置密码

2.进行dropbear和vsftpd的初始化修改

3.放置drone.key和ISP校准文件sc500ai_1080P_100.bin

4.部署wfb

cd wfb-pack && ./deploy.sh

5.修改nano /etc/init.d/S99autostart

将下面内容取消注释
start_interdrv

start_8812eu

start_mavfwd

start_wfb_video

start_wfb_mavlink

start_tunnel